# NCFV 三棱柱网格：体积加权误差综合报告

截至 2026-09-22 的已有计算结果整理 · 无新增求解 · 统一误差口径

阅读要点：原 LS 高效法在等熵涡 40→80 网格上约为 2.74 阶；高效变分重构、通量仍只使用一阶导数时，同一区间的恢复格点密度约为 3.08 阶。全部 L1/L2 均按节点对偶体积加权；L∞ 是不加权的最大误差。不同误差对象不能仅凭数值大小直接比较。

# 1. 统一的误差定义与可比范围

令 Vᵢ 为节点 i 在计算域中的对偶控制体体积份额，仅统计各 MPI 进程拥有的节点一次；本系列周期盒总体积 ΣᵢVᵢ≈400。对标量误差 eᵢ，使用：

L₁,V = Σᵢ Vᵢ |eᵢ| / Σᵢ Vᵢ；　L₂,V = [Σᵢ Vᵢ eᵢ² / Σᵢ Vᵢ]¹ᐟ²；　L∞ = maxᵢ |eᵢ|。

相对误差为 L₂,V(e)/L₂,V(qref)；带符号偏差为 ΣᵢVᵢeᵢ/ΣᵢVᵢ。若参考量恒为零（如本涡的 w、ρw），相对误差与表观阶数不应解释为整体格式精度。收敛阶 p=ln(E粗/E细)/ln(h粗/h细)，h=(400/N周期独立节点)¹ᐟ³；N=512、3896、30416、239968。

恢复格点值误差：eᵢ=Uᵢʳᵉᶜ−Uexact(xᵢ,t)。状态—参考均值误差：eᵢ=Wᵢ−Vᵢ⁻¹∫VᵢUexact dV。传统法的 Wᵢ 是求积得到的体均值；高效法的 Wᵢ 由格点值和梯度微分权重构造，只是体均值的高阶近似，故表中明确称“状态—参考均值”，不把它与传统体均值完全等同。

原始变量表中的 p、u、v、w 均由数值或参考的守恒均值代入状态方程得到，即 P(Ū)，不是先算解析原始变量再体积分的平均值。传统法的 surfaceQuadratureOrder=3 对每个微三角面用 3 点、精确到二次；高效法不存储面 Gauss 点，不能将该参数解释为高效通量的求积阶。

# 2. 最新高效／传统变分对照：同一恢复格点值口径

| 方法 | 网格 | ρ点 L1,V | ρ点 L2,V | ρ点 L∞ | p点 L2,V | ρ点相邻阶 | 状态—参考均值ρ L2,V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效 LS15 | 10 | 0.0137941 | 0.0336081 | 0.259304 | 0.0513112 | — | 0.0279781 |
| 高效 LS15 | 20 | 0.00395439 | 0.00962955 | 0.0708338 | 0.0162669 | 1.848 | 0.00910214 |
| 高效 LS15 | 40 | 0.000766816 | 0.00187904 | 0.0132724 | 0.00279956 | 2.385 | 0.00185054 |
| 高效 LS15 | 80 | 0.000115771 | 0.000284767 | 0.00201719 | 0.000407344 | 2.74 | 0.000283255 |
| 高效变分 | 10 | 0.0122318 | 0.0301076 | 0.234396 | 0.0469177 | — | 0.0247194 |
| 高效变分 | 20 | 0.00262431 | 0.00626387 | 0.0466518 | 0.0102956 | 2.321 | 0.00595273 |
| 高效变分 | 40 | 0.000418655 | 0.00106588 | 0.00746207 | 0.00145883 | 2.585 | 0.00104849 |
| 高效变分 | 80 | 5.1113e-05 | 0.000127846 | 0.000942082 | 0.000179677 | 3.08 | 0.000127187 |
| 传统变分 | 10 | 0.00980833 | 0.0242754 | 0.188581 | 0.0390131 | — | 0.0192011 |
| 传统变分 | 20 | 0.00151265 | 0.00360671 | 0.0256254 | 0.00475833 | 2.819 | 0.00350459 |
| 传统变分 | 40 | 0.000141884 | 0.000379176 | 0.00346638 | 0.000518534 | 3.288 | 0.000378502 |
| 传统变分 | 80 | 8.32531e-06 | 2.12441e-05 | 0.000166528 | 2.64384e-05 | 4.186 | 2.13948e-05 |

| 变分方法 | 网格 | p点 L1,V | p点 L2,V | p点 L∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效变分 | 10 | 0.016583 | 0.0469177 | 0.355404 |
| 高效变分 | 20 | 0.0036403 | 0.0102956 | 0.0787506 |
| 高效变分 | 40 | 0.000518409 | 0.00145883 | 0.0113188 |
| 高效变分 | 80 | 6.37127e-05 | 0.000179677 | 0.00149225 |
| 传统变分 | 10 | 0.0138446 | 0.0390131 | 0.298695 |
| 传统变分 | 20 | 0.00186183 | 0.00475833 | 0.0412228 |
| 传统变分 | 40 | 0.000175244 | 0.000518534 | 0.00620246 |
| 传统变分 | 80 | 9.45571e-06 | 2.64384e-05 | 0.000332452 |

全部方法均用 Roe（含熵修正）、无限制器、SSPRK3 和固定全局步长 Δt=0.2/0.1/0.05/0.025，分别推进 8/16/32/64 步到 t=1.6。变分方案以 15 点 LS 为初值，再进行 30 轮邻点耦合更新。高效变分的点值由完整二次系数恢复，但积分物理通量只读取格点值和一阶导数；这一对照同时改变了重构与点恢复，不能把误差下降全部归给其中之一。

80 网格高效变分的点值密度 L2,V 比高效 LS15 低约 55.1%，但约为传统变分的 6.02 倍。传统变分 40→80 的约 4.19 阶属于特定涡、网格和误差抵消产生的观测斜率，不意味着理论四阶。

# 3. LS 13–16 点：32 组密度与压力的加权 L2 总表

| 方法 | 模板点 | 网格 | 状态—参考均值ρ L2,V | ρ阶 | p(状态) L2,V | p阶 | 恢复点ρ L2,V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效 | 13 | 10 | 0.0274012 | — | 0.0416512 | — | 0.0329411 |
| 高效 | 13 | 20 | 0.00870652 | 1.695 | 0.0146708 | 1.543 | 0.00920256 |
| 高效 | 13 | 40 | 0.00178087 | 2.317 | 0.00262346 | 2.513 | 0.00180916 |
| 高效 | 13 | 80 | 0.00026992 | 2.74 | 0.000384302 | 2.79 | 0.000271356 |
| 高效 | 14 | 10 | 0.0275517 | — | 0.041862 | — | 0.0330981 |
| 高效 | 14 | 20 | 0.00875465 | 1.695 | 0.0147565 | 1.541 | 0.00926164 |
| 高效 | 14 | 40 | 0.00178686 | 2.32 | 0.00263484 | 2.515 | 0.0018151 |
| 高效 | 14 | 80 | 0.000270279 | 2.743 | 0.000385014 | 2.793 | 0.000271722 |
| 高效 | 15 | 10 | 0.0279781 | — | 0.0424104 | — | 0.0336081 |
| 高效 | 15 | 20 | 0.00910214 | 1.66 | 0.0153349 | 1.504 | 0.00962955 |
| 高效 | 15 | 40 | 0.00185054 | 2.326 | 0.00274969 | 2.509 | 0.00187904 |
| 高效 | 15 | 80 | 0.000283255 | 2.726 | 0.000404256 | 2.785 | 0.000284767 |
| 高效 | 16 | 10 | 0.028409 | — | 0.0429288 | — | 0.0341293 |
| 高效 | 16 | 20 | 0.00983919 | 1.567 | 0.0164997 | 1.414 | 0.0104116 |
| 高效 | 16 | 40 | 0.0020382 | 2.298 | 0.00302752 | 2.475 | 0.00206929 |
| 高效 | 16 | 80 | 0.000318665 | 2.695 | 0.000452091 | 2.762 | 0.000320369 |
| 传统 | 13 | 10 | 0.0218601 | — | 0.0340494 | — | 0.0263804 |
| 传统 | 13 | 20 | 0.00593583 | 1.927 | 0.00967533 | 1.86 | 0.00625693 |
| 传统 | 13 | 40 | 0.00112053 | 2.434 | 0.00161549 | 2.613 | 0.001141 |
| 传统 | 13 | 80 | 0.000159483 | 2.832 | 0.000226371 | 2.854 | 0.000160419 |
| 传统 | 14 | 10 | 0.0220763 | — | 0.0343806 | — | 0.0265971 |
| 传统 | 14 | 20 | 0.00598276 | 1.93 | 0.0097532 | 1.862 | 0.00631353 |
| 传统 | 14 | 40 | 0.00112819 | 2.435 | 0.0016284 | 2.613 | 0.00114861 |
| 传统 | 14 | 80 | 0.000159996 | 2.837 | 0.000227343 | 2.86 | 0.000160936 |
| 传统 | 15 | 10 | 0.0230774 | — | 0.0357175 | — | 0.0278407 |
| 传统 | 15 | 20 | 0.00631822 | 1.915 | 0.0104315 | 1.819 | 0.00670414 |
| 传统 | 15 | 40 | 0.00119946 | 2.426 | 0.00174454 | 2.611 | 0.00122317 |
| 传统 | 15 | 80 | 0.000173271 | 2.81 | 0.000246567 | 2.842 | 0.000174473 |
| 传统 | 16 | 10 | 0.023844 | — | 0.0367816 | — | 0.0289459 |
| 传统 | 16 | 20 | 0.00709141 | 1.793 | 0.0118243 | 1.678 | 0.00748195 |
| 传统 | 16 | 40 | 0.00141166 | 2.356 | 0.0020491 | 2.559 | 0.00143993 |
| 传统 | 16 | 80 | 0.000210306 | 2.765 | 0.000296511 | 2.808 | 0.000211731 |

这 32 组均为正规方程 LS；高效算法存储自由度与解析均值比较时含有表示误差。原始 L1,V、L2,V、L∞、相对 L2,V、偏差和各守恒／原始变量见附录的 320 行。13/14 点优于 16 点是本等熵涡上的事实，不是所有网格上的普适最优点数。

# 4. 首次重构、三维熵波与排除性实验

## 4.1 t=0、16 点 LS/SVDLS 的体积加权重构误差

| 网格 | ρ点 L2,V | ρ点阶 | ∇ρ L2,V | ∇ρ阶 | LS−SVDLS点值L2差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.00236336 | — | 0.0416672 | — | 1.3e-18 |
| 20 | 0.000313775 | 2.913 | 0.0166671 | 1.322 | 3.79e-19 |
| 40 | 2.97212e-05 | 3.4 | 0.00470396 | 1.825 | 1.66e-19 |
| 80 | 2.67413e-06 | 3.474 | 0.00121728 | 1.95 | 2.2e-20 |

二次重构的梯度误差在细端接近二阶，点值误差达到三阶左右；两种线性代数求解器差异为舍入级。梯度 L2,V 中每节点先取向量差的欧氏范数，再用 Vᵢ 加权。

## 4.2 严格周期三维斜向熵波：恢复点密度 L2,V

| 网格 | 高效 LS16 | 相邻阶 | 高效变分 | 相邻阶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0370515 | — | 0.0370099 | — |
| 20 | 0.00720693 | 2.42 | 0.00445717 | 3.129 |
| 40 | 0.000968125 | 2.931 | 0.000445616 | 3.362 |
| 80 | 0.000121948 | 3.009 | 5.07883e-05 | 3.154 |

熵波是三方向变化的 Euler 精确解。LS16 细端约 2.99 阶；高效变分三段均超过 3。熵波变分使用 16 点 LS 初值，而上文等熵涡变分使用 15 点；本表只作光滑解测阶，不把熵波和等熵涡的绝对误差横向比较。

## 4.3 诊断实验与证据边界

| 试验 | 对象 | 加权误差／几何结果 | 可支持的判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五阶体积分初始化 | 高效 LS15；80 网格 | t=0 密度状态—参考均值 L2,V：1.227×10⁻⁶ → 4.433×10⁻¹⁴；t=1.6：2.83255×10⁻⁴ → 2.83767×10⁻⁴ | 初值均值误差不是终态低阶的主因；终态略增来自误差抵消 |
| 模板数 16→13 | 高效 LS；80 网格 | 密度状态—参考均值 L2,V：3.18665×10⁻⁴ → 2.69920×10⁻⁴（−15.3%） | 模板宽度改变误差常数，未独自恢复三阶 |
| 解析节点值＋梯度覆盖 | 历史高效 16 点；80 网格 | 恢复点密度 L2,V：4.67117×10⁻⁴ → 9.09465×10⁻⁵（降低 5.14 倍） | 重构场是重要来源；旧基线与现行 LS15/变分不能直接作百分比分摊 |
| 消除周期拼接 | 历史传统 16 点；80 网格 | 原涡/紧支撑平衡涡恢复点密度 L2,V：3.65595655×10⁻⁴ / 3.65594409×10⁻⁴ | 接缝不是该传统对照的密度主因；不能直接替代高效法专项消融 |
| 时间步减半 | 历史传统 16 点；80 网格 | 密度点 L2,V：3.655956548×10⁻⁴ → 3.644579605×10⁻⁴（−0.311%） | 该对照不支持 RK3 时间误差主导；高效变分仍需独立减半检查 |
| 串并行 | 高效变分；10 网格 | 1/2 进程密度点 L2,V：0.0301076302561 / 0.0301076302555 | 没有发现可见的 ghost 层不足造成误差阶损失 |
| 折曲宏面几何 | IV10/IV20 | 最小 ¦ΣAₖnₖ¦/ΣAₖ = 0.858475 | 这是面积度量差而非解误差百分比；单次宏面 Roe 与逐微面 Roe 尚未做纯消融 |

# 5. 误差机制与尚需分离的项

对光滑涡，二次重构的格点梯度误差一般为 O(h²)，点值及左右界面迹的首个遗漏三次项为 O(h³)。高效通量把节点物理通量 F(Uᵢ) 和 ∇F(Uₖ) 与预计算微分权重组合；Roe 耗散则作用于左右宏面均值的跳量。单个三维面对偶面积 O(h²) 乘 O(h³) 通量密度误差、再除 O(h³) 控制体积，局部残差可有 O(h²) 项。整体三阶要求相邻面领先项有符号抵消，或传播中产生更高阶抵消；二次多项式再现本身不保证它。

当前证据最有力地指向“重构／点恢复误差与通量、对偶体散度耦合”造成 LS 等熵涡的预渐近 2.7 阶。变分重构使最细一级恢复三阶，却仍比传统变分误差大约 6 倍；宏面一次 Roe、物理通量微分积分、不同初始化和点恢复的贡献尚未单独量化。三维熵波已证实高效离散不存在普遍的二阶上限。

下一步验收宜在同一变分重构和同一初值下做 2×2 消融：完整二次点恢复与梯度微分点恢复；宏面一次 Roe 与逐微三角面 Roe。逐项保存中心、耗散及总 RHS 的体积加权 L2,V 和终态点误差，再检查 40/80/更细网格及时间步减半。

# 附录 A. 320 条守恒／原始变量完整加权误差

下表逐条保留原始后处理结果。L1,V、L2,V、相对 L2,V 与偏差均含体积权重；L∞ 不加权；阶数由相邻网格 L2,V 计算。高效行的“均值”对象是高效存储状态与解析体均值的差。

## 传统面积求积 · 守恒量（80 行）

| 模板 | 网格 | 变量 | L1,V | L2,V | L∞ | 相对L2,V | 带符号偏差 | L2阶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10 | rho | 0.00928947 | 0.0218601 | 0.183941 | 0.0222075 | 1.01083e-09 | — |
| 13 | 10 | rhoE | 0.0437149 | 0.107111 | 0.915796 | 0.0309546 | 7.53654e-09 | — |
| 13 | 10 | rhou | 0.0229705 | 0.0463691 | 0.253069 | 0.0466693 | 5.70191e-10 | — |
| 13 | 10 | rhov | 0.0216681 | 0.0419314 | 0.217693 | 0.0422013 | 1.24011e-09 | — |
| 13 | 10 | rhow | 7.58236e-17 | 9.3002e-17 | 2.53062e-16 | — | 8.92804e-19 | — |
| 13 | 20 | rho | 0.00253474 | 0.00593583 | 0.0412783 | 0.00602905 | 1.12563e-12 | 1.927 |
| 13 | 20 | rhoE | 0.0114671 | 0.0306129 | 0.247128 | 0.00884382 | -3.45007e-10 | 1.851 |
| 13 | 20 | rhou | 0.00628048 | 0.0139643 | 0.0825618 | 0.0140415 | 7.33464e-10 | 1.774 |
| 13 | 20 | rhov | 0.00541387 | 0.0118795 | 0.0584255 | 0.0119452 | -1.10897e-09 | 1.864 |
| 13 | 20 | rhow | 1.34545e-06 | 8.80126e-06 | 0.000217699 | — | 5.84976e-19 | — |
| 13 | 40 | rho | 0.000460094 | 0.00112053 | 0.00794037 | 0.00113807 | 3.72643e-14 | 2.434 |
| 13 | 40 | rhoE | 0.00212608 | 0.00581115 | 0.0516146 | 0.00167861 | -4.71402e-11 | 2.426 |
| 13 | 40 | rhou | 0.00113794 | 0.00276503 | 0.0182071 | 0.00277956 | 1.3904e-10 | 2.364 |
| 13 | 40 | rhov | 0.000937784 | 0.00231702 | 0.0140869 | 0.00232919 | -1.867e-10 | 2.386 |
| 13 | 40 | rhow | 3.40073e-08 | 1.87574e-07 | 6.84711e-06 | — | 2.72808e-20 | 5.618 |
| 13 | 80 | rho | 6.54371e-05 | 0.000159483 | 0.00113802 | 0.000161977 | 2.52457e-15 | 2.832 |
| 13 | 80 | rhoE | 0.000309158 | 0.000853476 | 0.00795042 | 0.000246528 | 1.91133e-11 | 2.786 |
| 13 | 80 | rhou | 0.000162699 | 0.000410184 | 0.00305913 | 0.000412309 | -4.48972e-10 | 2.771 |
| 13 | 80 | rhov | 0.000133998 | 0.00034239 | 0.00241686 | 0.000344164 | 4.68086e-10 | 2.777 |
| 13 | 80 | rhow | 2.34606e-09 | 3.34895e-08 | 5.08613e-06 | — | 4.58759e-20 | 2.502 |
| 14 | 10 | rho | 0.00942587 | 0.0220763 | 0.186001 | 0.0224271 | 1.01083e-09 | — |
| 14 | 10 | rhoE | 0.0445134 | 0.108332 | 0.925017 | 0.0313076 | 7.53654e-09 | — |
| 14 | 10 | rhou | 0.0232156 | 0.0468286 | 0.255718 | 0.0471317 | 5.70191e-10 | — |
| 14 | 10 | rhov | 0.0219028 | 0.0423061 | 0.220881 | 0.0425784 | 1.24011e-09 | — |
| 14 | 10 | rhow | 6.74831e-17 | 8.35361e-17 | 2.90533e-16 | — | -5.55112e-19 | — |
| 14 | 20 | rho | 0.00254679 | 0.00598276 | 0.0414669 | 0.00607673 | 1.12562e-12 | 1.93 |
| 14 | 20 | rhoE | 0.0115166 | 0.0308537 | 0.25185 | 0.00891338 | -3.45007e-10 | 1.857 |
| 14 | 20 | rhou | 0.00631218 | 0.0140474 | 0.0832272 | 0.014125 | 7.33464e-10 | 1.78 |
| 14 | 20 | rhov | 0.00548128 | 0.0120234 | 0.0601279 | 0.0120899 | -1.10897e-09 | 1.86 |
| 14 | 20 | rhow | 1.98063e-06 | 1.17407e-05 | 0.00028181 | — | -3.3641e-19 | — |
| 14 | 40 | rho | 0.000462268 | 0.00112819 | 0.00804301 | 0.00114585 | 3.72634e-14 | 2.435 |
| 14 | 40 | rhoE | 0.00214646 | 0.00587075 | 0.0524608 | 0.00169582 | -4.71402e-11 | 2.422 |
| 14 | 40 | rhou | 0.00114832 | 0.00279343 | 0.0183977 | 0.0028081 | 1.3904e-10 | 2.358 |
| 14 | 40 | rhov | 0.000946092 | 0.00233917 | 0.0143324 | 0.00235146 | -1.867e-10 | 2.39 |
| 14 | 40 | rhow | 5.79311e-08 | 3.05895e-07 | 9.96794e-06 | — | -1.67085e-19 | 5.325 |
| 14 | 80 | rho | 6.55483e-05 | 0.000159996 | 0.00113689 | 0.000162498 | 2.52385e-15 | 2.837 |
| 14 | 80 | rhoE | 0.00031016 | 0.000857508 | 0.00798571 | 0.000247692 | 1.91133e-11 | 2.794 |
| 14 | 80 | rhou | 0.000163045 | 0.000411943 | 0.003084 | 0.000414077 | -4.48972e-10 | 2.78 |
| 14 | 80 | rhov | 0.000134319 | 0.000343651 | 0.00241309 | 0.000345432 | 4.68086e-10 | 2.786 |
| 14 | 80 | rhow | 4.04122e-09 | 5.37875e-08 | 7.70138e-06 | — | -3.51677e-20 | 2.525 |
| 15 | 10 | rho | 0.0096654 | 0.0230774 | 0.194462 | 0.0234441 | 1.01083e-09 | — |
| 15 | 10 | rhoE | 0.0461634 | 0.112611 | 0.957224 | 0.0325442 | 7.53654e-09 | — |
| 15 | 10 | rhou | 0.0239706 | 0.047929 | 0.261521 | 0.0482393 | 5.70191e-10 | — |
| 15 | 10 | rhov | 0.0226198 | 0.0437527 | 0.23116 | 0.0440344 | 1.24011e-09 | — |
| 15 | 10 | rhow | 6.5184e-17 | 7.84102e-17 | 3.03281e-16 | — | 1.89663e-19 | — |
| 15 | 20 | rho | 0.00268087 | 0.00631822 | 0.0440163 | 0.00641745 | 1.12562e-12 | 1.915 |
| 15 | 20 | rhoE | 0.0122666 | 0.0329339 | 0.264883 | 0.00951434 | -3.45007e-10 | 1.817 |
| 15 | 20 | rhou | 0.00671719 | 0.0149567 | 0.088149 | 0.0150393 | 7.33464e-10 | 1.722 |
| 15 | 20 | rhov | 0.00571872 | 0.0125402 | 0.0608667 | 0.0126096 | -1.10897e-09 | 1.847 |
| 15 | 20 | rhow | 2.76836e-06 | 1.26679e-05 | 0.000288814 | — | -4.98039e-20 | — |
| 15 | 40 | rho | 0.000494769 | 0.00119946 | 0.00843905 | 0.00121823 | 3.72627e-14 | 2.426 |
| 15 | 40 | rhoE | 0.00230326 | 0.00622705 | 0.0548104 | 0.00179875 | -4.71402e-11 | 2.432 |
| 15 | 40 | rhou | 0.00122938 | 0.00298472 | 0.0199748 | 0.0030004 | 1.3904e-10 | 2.353 |
| 15 | 40 | rhov | 0.00101325 | 0.00250365 | 0.0153755 | 0.0025168 | -1.867e-10 | 2.352 |
| 15 | 40 | rhow | 1.23718e-07 | 6.70411e-07 | 2.44224e-05 | — | 1.30422e-19 | 4.29 |
| 15 | 80 | rho | 7.09155e-05 | 0.000173271 | 0.00125013 | 0.000175981 | 2.52414e-15 | 2.81 |
| 15 | 80 | rhoE | 0.000335578 | 0.00092821 | 0.00899988 | 0.000268115 | 1.91133e-11 | 2.765 |
| 15 | 80 | rhou | 0.000175454 | 0.000445581 | 0.00333699 | 0.00044789 | -4.48972e-10 | 2.762 |
| 15 | 80 | rhov | 0.000143935 | 0.000370061 | 0.00259266 | 0.000371979 | 4.68086e-10 | 2.777 |
| 15 | 80 | rhow | 5.58261e-09 | 6.41595e-08 | 8.25953e-06 | — | 5.44908e-20 | 3.408 |
| 16 | 10 | rho | 0.00999761 | 0.023844 | 0.19952 | 0.0242228 | 1.01083e-09 | — |
| 16 | 10 | rhoE | 0.0474068 | 0.115435 | 0.97986 | 0.0333602 | 7.53654e-09 | — |
| 16 | 10 | rhou | 0.0249481 | 0.0497573 | 0.270419 | 0.0500794 | 5.70191e-10 | — |
| 16 | 10 | rhov | 0.0233233 | 0.0452512 | 0.244179 | 0.0455425 | 1.24011e-09 | — |
| 16 | 10 | rhow | 6.33243e-17 | 7.76961e-17 | 2.13663e-16 | — | -6.52256e-19 | — |
| 16 | 20 | rho | 0.00308686 | 0.00709141 | 0.0489098 | 0.00720278 | 1.12562e-12 | 1.793 |
| 16 | 20 | rhoE | 0.0145299 | 0.0376306 | 0.31119 | 0.0108712 | -3.45007e-10 | 1.657 |
| 16 | 20 | rhou | 0.00781365 | 0.0170533 | 0.0998642 | 0.0171476 | 7.33464e-10 | 1.583 |
| 16 | 20 | rhov | 0.00634799 | 0.0137234 | 0.0695216 | 0.0137993 | -1.10897e-09 | 1.764 |
| 16 | 20 | rhow | 4.33699e-06 | 1.4814e-05 | 0.000314439 | — | 1.74716e-19 | — |
| 16 | 40 | rho | 0.000593203 | 0.00141166 | 0.0100145 | 0.00143375 | 3.72504e-14 | 2.356 |
| 16 | 40 | rhoE | 0.00274334 | 0.00728511 | 0.0650405 | 0.00210438 | -4.71402e-11 | 2.397 |
| 16 | 40 | rhou | 0.00144654 | 0.00343089 | 0.0223942 | 0.00344892 | 1.3904e-10 | 2.341 |
| 16 | 40 | rhov | 0.00119945 | 0.00293219 | 0.0166324 | 0.0029476 | -1.867e-10 | 2.253 |
| 16 | 40 | rhow | 3.15741e-07 | 1.70686e-06 | 5.05971e-05 | — | -2.64456e-19 | 3.155 |
| 16 | 80 | rho | 8.59216e-05 | 0.000210306 | 0.00162126 | 0.000213594 | 2.50342e-15 | 2.765 |
| 16 | 80 | rhoE | 0.000405844 | 0.00112578 | 0.0115083 | 0.000325183 | 1.91133e-11 | 2.712 |
| 16 | 80 | rhou | 0.000212944 | 0.000537487 | 0.00399465 | 0.000540272 | -4.48972e-10 | 2.692 |
| 16 | 80 | rhov | 0.000174524 | 0.000448355 | 0.00307267 | 0.000450678 | 4.68086e-10 | 2.728 |
| 16 | 80 | rhow | 1.17384e-08 | 6.61583e-08 | 5.01205e-06 | — | 3.34853e-20 | 4.721 |

## 传统面积求积 · P(状态) 原始变量（80 行）

| 模板 | 网格 | 变量 | L1,V | L2,V | L∞ | 相对L2,V | 带符号偏差 | L2阶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10 | p | 0.0129997 | 0.0340494 | 0.279527 | 0.0347128 | 0.00255418 | — |
| 13 | 10 | rho | 0.00928947 | 0.0218601 | 0.183941 | 0.0222075 | 1.01083e-09 | — |
| 13 | 10 | u | 0.0228391 | 0.0488073 | 0.273344 | 0.0482334 | 0.000394509 | — |
| 13 | 10 | v | 0.023531 | 0.0485007 | 0.259407 | 0.0479316 | -0.00014579 | — |
| 13 | 10 | w | 7.75166e-17 | 9.51318e-17 | 2.52718e-16 | — | 9.70446e-19 | — |
| 13 | 20 | p | 0.00355773 | 0.00967533 | 0.0688734 | 0.00986693 | 0.000833126 | 1.86 |
| 13 | 20 | rho | 0.00253474 | 0.00593583 | 0.0412783 | 0.00602905 | 1.12563e-12 | 1.927 |
| 13 | 20 | u | 0.0064153 | 0.0156669 | 0.0956531 | 0.0154657 | 0.000174741 | 1.68 |
| 13 | 20 | v | 0.00620121 | 0.0140078 | 0.0890264 | 0.013828 | -0.000196953 | 1.836 |
| 13 | 20 | w | 1.42355e-06 | 9.11522e-06 | 0.000224114 | — | -2.26606e-09 | — |
| 13 | 40 | p | 0.000586937 | 0.00161549 | 0.0122505 | 0.00164763 | 0.000134855 | 2.613 |
| 13 | 40 | rho | 0.000460094 | 0.00112053 | 0.00794037 | 0.00113807 | 3.72643e-14 | 2.434 |
| 13 | 40 | u | 0.0011866 | 0.0032294 | 0.02312 | 0.00318695 | 2.80944e-05 | 2.305 |
| 13 | 40 | v | 0.00109667 | 0.00285347 | 0.0201951 | 0.00281596 | -4.27146e-05 | 2.323 |
| 13 | 40 | w | 3.45787e-08 | 1.91916e-07 | 7.12935e-06 | — | 7.87124e-13 | 5.636 |
| 13 | 80 | p | 8.19381e-05 | 0.000226371 | 0.00181295 | 0.000230879 | 1.79493e-05 | 2.854 |
| 13 | 80 | rho | 6.54371e-05 | 0.000159483 | 0.00113802 | 0.000161977 | 2.52457e-15 | 2.832 |
| 13 | 80 | u | 0.000174393 | 0.000507005 | 0.00410396 | 0.0005003 | 4.45555e-06 | 2.689 |
| 13 | 80 | v | 0.000158851 | 0.000438858 | 0.00365468 | 0.000433054 | -5.04628e-06 | 2.719 |
| 13 | 80 | w | 2.35405e-09 | 3.37983e-08 | 5.14068e-06 | — | 3.39915e-14 | 2.522 |
| 14 | 10 | p | 0.0131616 | 0.0343806 | 0.282126 | 0.0350504 | 0.00258674 | — |
| 14 | 10 | rho | 0.00942587 | 0.0220763 | 0.186001 | 0.0224271 | 1.01083e-09 | — |
| 14 | 10 | u | 0.0230769 | 0.0492748 | 0.277268 | 0.0486953 | 0.000396213 | — |
| 14 | 10 | v | 0.0236905 | 0.0487655 | 0.262087 | 0.0481933 | -0.000133002 | — |
| 14 | 10 | w | 6.85216e-17 | 8.45066e-17 | 2.88388e-16 | — | -5.51253e-19 | — |
| 14 | 20 | p | 0.0035815 | 0.0097532 | 0.0699096 | 0.00994635 | 0.00083992 | 1.862 |
| 14 | 20 | rho | 0.00254679 | 0.00598276 | 0.0414669 | 0.00607673 | 1.12562e-12 | 1.93 |
| 14 | 20 | u | 0.00646151 | 0.0157583 | 0.0961911 | 0.0155559 | 0.000181003 | 1.685 |
| 14 | 20 | v | 0.0062788 | 0.014161 | 0.0894422 | 0.0139792 | -0.0001947 | 1.828 |
| 14 | 20 | w | 2.09404e-06 | 1.21681e-05 | 0.000290197 | — | -3.11611e-09 | — |
| 14 | 40 | p | 0.000590238 | 0.0016284 | 0.0123983 | 0.0016608 | 0.000136352 | 2.613 |
| 14 | 40 | rho | 0.000462268 | 0.00112819 | 0.00804301 | 0.00114585 | 3.72634e-14 | 2.435 |
| 14 | 40 | u | 0.00119974 | 0.00326874 | 0.0234058 | 0.00322577 | 2.80276e-05 | 2.296 |
| 14 | 40 | v | 0.00110429 | 0.00287034 | 0.020119 | 0.00283262 | -4.31825e-05 | 2.33 |
| 14 | 40 | w | 5.88934e-08 | 3.12446e-07 | 1.00576e-05 | — | -1.79842e-12 | 5.346 |
| 14 | 80 | p | 8.2206e-05 | 0.000227343 | 0.00180295 | 0.00023187 | 1.80679e-05 | 2.86 |
| 14 | 80 | rho | 6.55483e-05 | 0.000159996 | 0.00113689 | 0.000162498 | 2.52385e-15 | 2.837 |
| 14 | 80 | u | 0.000174998 | 0.000510139 | 0.00416564 | 0.000503393 | 4.46891e-06 | 2.698 |
| 14 | 80 | v | 0.00015956 | 0.000440705 | 0.00366767 | 0.000434877 | -5.06475e-06 | 2.722 |
| 14 | 80 | w | 4.05592e-09 | 5.42637e-08 | 7.78396e-06 | — | -2.65219e-15 | 2.543 |
| 15 | 10 | p | 0.0134377 | 0.0357175 | 0.292996 | 0.0364134 | 0.00266901 | — |
| 15 | 10 | rho | 0.0096654 | 0.0230774 | 0.194462 | 0.0234441 | 1.01083e-09 | — |
| 15 | 10 | u | 0.0235233 | 0.0504231 | 0.282178 | 0.0498302 | 0.00037805 | — |
| 15 | 10 | v | 0.024303 | 0.0501354 | 0.270277 | 0.0495471 | -0.000138875 | — |
| 15 | 10 | w | 6.63821e-17 | 7.98245e-17 | 3.04098e-16 | — | 1.19502e-19 | — |
| 15 | 20 | p | 0.00383512 | 0.0104315 | 0.0752635 | 0.0106381 | 0.000903208 | 1.819 |
| 15 | 20 | rho | 0.00268087 | 0.00631822 | 0.0440163 | 0.00641745 | 1.12562e-12 | 1.915 |
| 15 | 20 | u | 0.0068112 | 0.0165963 | 0.100886 | 0.0163832 | 0.000213134 | 1.643 |
| 15 | 20 | v | 0.00661634 | 0.0149622 | 0.0907684 | 0.0147702 | -0.000215254 | 1.788 |
| 15 | 20 | w | 2.99169e-06 | 1.33631e-05 | 0.000297469 | — | 1.59828e-09 | — |
| 15 | 40 | p | 0.000634529 | 0.00174454 | 0.013613 | 0.00177924 | 0.000149407 | 2.611 |
| 15 | 40 | rho | 0.000494769 | 0.00119946 | 0.00843905 | 0.00121823 | 3.72627e-14 | 2.426 |
| 15 | 40 | u | 0.00129404 | 0.00353544 | 0.0252425 | 0.00348897 | 2.77231e-05 | 2.257 |
| 15 | 40 | v | 0.00118824 | 0.00307922 | 0.0209502 | 0.00303875 | -4.65865e-05 | 2.308 |
| 15 | 40 | w | 1.25886e-07 | 6.89656e-07 | 2.54258e-05 | — | 3.47608e-13 | 4.327 |
| 15 | 80 | p | 8.9174e-05 | 0.000246567 | 0.00197157 | 0.000251478 | 1.97088e-05 | 2.842 |
| 15 | 80 | rho | 7.09155e-05 | 0.000173271 | 0.00125013 | 0.000175981 | 2.52414e-15 | 2.81 |
| 15 | 80 | u | 0.000189938 | 0.000556639 | 0.00449697 | 0.000549278 | 4.53732e-06 | 2.685 |
| 15 | 80 | v | 0.000171739 | 0.000474544 | 0.00407207 | 0.000468269 | -5.59006e-06 | 2.716 |
| 15 | 80 | w | 5.60029e-09 | 6.46703e-08 | 8.34804e-06 | — | -2.54933e-14 | 3.438 |
| 16 | 10 | p | 0.013823 | 0.0367816 | 0.298812 | 0.0374982 | 0.00282629 | — |
| 16 | 10 | rho | 0.00999761 | 0.023844 | 0.19952 | 0.0242228 | 1.01083e-09 | — |
| 16 | 10 | u | 0.0244236 | 0.0522425 | 0.29131 | 0.0516282 | 0.000397675 | — |
| 16 | 10 | v | 0.0252626 | 0.0524304 | 0.289317 | 0.0518151 | -0.000172429 | — |
| 16 | 10 | w | 6.46818e-17 | 7.96364e-17 | 2.51898e-16 | — | -7.05728e-19 | — |
| 16 | 20 | p | 0.00443606 | 0.0118243 | 0.0881609 | 0.0120585 | 0.00101782 | 1.678 |
| 16 | 20 | rho | 0.00308686 | 0.00709141 | 0.0489098 | 0.00720278 | 1.12562e-12 | 1.793 |
| 16 | 20 | u | 0.00783306 | 0.018771 | 0.113059 | 0.0185299 | 0.000250896 | 1.513 |
| 16 | 20 | v | 0.00728212 | 0.0163265 | 0.101845 | 0.0161169 | -0.000224163 | 1.725 |
| 16 | 20 | w | 4.62979e-06 | 1.57082e-05 | 0.000323899 | — | 2.86208e-09 | — |
| 16 | 40 | p | 0.000768825 | 0.0020491 | 0.0162417 | 0.00208986 | 0.000171381 | 2.559 |
| 16 | 40 | rho | 0.000593203 | 0.00141166 | 0.0100145 | 0.00143375 | 3.72504e-14 | 2.356 |
| 16 | 40 | u | 0.00149025 | 0.00397053 | 0.0291511 | 0.00391834 | 3.14888e-05 | 2.268 |
| 16 | 40 | v | 0.0013855 | 0.00355538 | 0.0261878 | 0.00350865 | -4.82309e-05 | 2.225 |
| 16 | 40 | w | 3.23475e-07 | 1.7706e-06 | 5.43345e-05 | — | -1.32413e-12 | 3.187 |
| 16 | 80 | p | 0.000107508 | 0.000296511 | 0.00261979 | 0.000302416 | 2.36363e-05 | 2.808 |
| 16 | 80 | rho | 8.59216e-05 | 0.000210306 | 0.00162126 | 0.000213594 | 2.50342e-15 | 2.765 |
| 16 | 80 | u | 0.000229099 | 0.000663279 | 0.00531181 | 0.000654508 | 5.06764e-06 | 2.599 |
| 16 | 80 | v | 0.000207635 | 0.00057059 | 0.00481053 | 0.000563044 | -6.93459e-06 | 2.657 |
| 16 | 80 | w | 1.1766e-08 | 6.64894e-08 | 5.06603e-06 | — | -5.81899e-15 | 4.767 |

## 高效微分 · 守恒量（80 行）

| 模板 | 网格 | 变量 | L1,V | L2,V | L∞ | 相对L2,V | 带符号偏差 | L2阶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10 | rho | 0.011827 | 0.0274012 | 0.225396 | 0.0278366 | -8.10718e-05 | — |
| 13 | 10 | rhoE | 0.0563687 | 0.133829 | 1.07749 | 0.0386761 | -0.000519066 | — |
| 13 | 10 | rhou | 0.0303071 | 0.0589403 | 0.315564 | 0.0593218 | -0.000102415 | — |
| 13 | 10 | rhov | 0.0279474 | 0.0536002 | 0.292993 | 0.0539453 | -8.35391e-05 | — |
| 13 | 10 | rhow | 5.52197e-17 | 6.68384e-17 | 1.90152e-16 | — | 1.01308e-18 | — |
| 13 | 20 | rho | 0.00367453 | 0.00870652 | 0.0611012 | 0.00884326 | 6.43071e-07 | 1.695 |
| 13 | 20 | rhoE | 0.0175397 | 0.0472122 | 0.379076 | 0.0136392 | 2.97286e-06 | 1.54 |
| 13 | 20 | rhou | 0.00962334 | 0.0211868 | 0.120875 | 0.0213038 | 3.87598e-07 | 1.513 |
| 13 | 20 | rhov | 0.00818746 | 0.0173485 | 0.0831069 | 0.0174445 | 9.0204e-07 | 1.668 |
| 13 | 20 | rhow | 6.8457e-17 | 8.36651e-17 | 2.91512e-16 | — | 5.08628e-19 | — |
| 13 | 40 | rho | 0.000731711 | 0.00178087 | 0.0122669 | 0.00180874 | -1.2791e-08 | 2.317 |
| 13 | 40 | rhoE | 0.00342219 | 0.00926694 | 0.079257 | 0.00267685 | -1.0614e-07 | 2.377 |
| 13 | 40 | rhou | 0.00183581 | 0.0043941 | 0.0286172 | 0.00441718 | -1.36651e-07 | 2.296 |
| 13 | 40 | rhov | 0.00152534 | 0.00366716 | 0.0213823 | 0.00368643 | 1.20523e-07 | 2.269 |
| 13 | 40 | rhow | 2.19779e-08 | 8.08942e-08 | 3.5621e-06 | — | -9.11262e-20 | — |
| 13 | 80 | rho | 0.000110274 | 0.00026992 | 0.0019484 | 0.000274141 | -1.90728e-09 | 2.74 |
| 13 | 80 | rhoE | 0.000525064 | 0.00144467 | 0.0132892 | 0.000417296 | -7.42953e-09 | 2.699 |
| 13 | 80 | rhou | 0.000277651 | 0.000698491 | 0.00512812 | 0.000702111 | -6.95018e-08 | 2.671 |
| 13 | 80 | rhov | 0.000229138 | 0.000579976 | 0.00394033 | 0.000582981 | 6.52094e-08 | 2.679 |
| 13 | 80 | rhow | 1.48862e-09 | 8.78359e-09 | 5.30409e-07 | — | -4.69012e-20 | 3.225 |
| 14 | 10 | rho | 0.0118982 | 0.0275517 | 0.22664 | 0.0279894 | -8.10718e-05 | — |
| 14 | 10 | rhoE | 0.0567663 | 0.134545 | 1.08242 | 0.0388829 | -0.000519066 | — |
| 14 | 10 | rhou | 0.0303995 | 0.0590831 | 0.316633 | 0.0594656 | -0.000102415 | — |
| 14 | 10 | rhov | 0.0281092 | 0.0538796 | 0.294708 | 0.0542264 | -8.35391e-05 | — |
| 14 | 10 | rhow | 5.3411e-17 | 6.44054e-17 | 2.22931e-16 | — | -9.34438e-19 | — |
| 14 | 20 | rho | 0.00368061 | 0.00875465 | 0.0617934 | 0.00889214 | 6.43071e-07 | 1.695 |
| 14 | 20 | rhoE | 0.017591 | 0.0474623 | 0.383068 | 0.0137115 | 2.97286e-06 | 1.54 |
| 14 | 20 | rhou | 0.00966194 | 0.0213006 | 0.121546 | 0.0214183 | 3.87598e-07 | 1.508 |
| 14 | 20 | rhov | 0.00822368 | 0.0174303 | 0.0836338 | 0.0175267 | 9.0204e-07 | 1.668 |
| 14 | 20 | rhow | 6.71604e-17 | 8.22236e-17 | 3.00088e-16 | — | -4.64434e-19 | — |
| 14 | 40 | rho | 0.000733597 | 0.00178686 | 0.0123656 | 0.00181483 | -1.2791e-08 | 2.32 |
| 14 | 40 | rhoE | 0.00343753 | 0.00931203 | 0.0793878 | 0.00268987 | -1.0614e-07 | 2.378 |
| 14 | 40 | rhou | 0.00184378 | 0.00441734 | 0.0288207 | 0.00444055 | -1.36651e-07 | 2.297 |
| 14 | 40 | rhov | 0.00153353 | 0.00368787 | 0.0215827 | 0.00370724 | 1.20523e-07 | 2.267 |
| 14 | 40 | rhow | 4.27027e-08 | 1.41359e-07 | 4.31393e-06 | — | -5.71062e-20 | — |
| 14 | 80 | rho | 0.000110321 | 0.000270279 | 0.00194983 | 0.000274506 | -1.90728e-09 | 2.743 |
| 14 | 80 | rhoE | 0.000525738 | 0.00144779 | 0.0133208 | 0.000418196 | -7.42953e-09 | 2.703 |
| 14 | 80 | rhou | 0.000277909 | 0.000699878 | 0.00514342 | 0.000703505 | -6.95018e-08 | 2.676 |
| 14 | 80 | rhov | 0.000229389 | 0.00058095 | 0.00393672 | 0.00058396 | 6.52094e-08 | 2.684 |
| 14 | 80 | rhow | 3.41482e-09 | 1.88376e-08 | 1.18931e-06 | — | 1.1397e-20 | 2.927 |
| 15 | 10 | rho | 0.012043 | 0.0279781 | 0.229699 | 0.0284227 | -8.10718e-05 | — |
| 15 | 10 | rhoE | 0.0573726 | 0.13628 | 1.0946 | 0.0393844 | -0.000519066 | — |
| 15 | 10 | rhou | 0.0307297 | 0.0595523 | 0.319113 | 0.0599377 | -0.000102415 | — |
| 15 | 10 | rhov | 0.0284278 | 0.0546619 | 0.299354 | 0.0550138 | -8.35391e-05 | — |
| 15 | 10 | rhow | 5.08528e-17 | 6.20456e-17 | 1.8289e-16 | — | -1.48492e-18 | — |
| 15 | 20 | rho | 0.00381138 | 0.00910214 | 0.0648426 | 0.00924509 | 6.43071e-07 | 1.66 |
| 15 | 20 | rhoE | 0.0181769 | 0.0491132 | 0.394986 | 0.0141884 | 2.97286e-06 | 1.509 |
| 15 | 20 | rhou | 0.00993316 | 0.0219315 | 0.125421 | 0.0220527 | 3.87598e-07 | 1.477 |
| 15 | 20 | rhov | 0.00841063 | 0.017887 | 0.0840037 | 0.0179859 | 9.0204e-07 | 1.651 |
| 15 | 20 | rhow | 6.76501e-17 | 8.24898e-17 | 2.79893e-16 | — | 1.86722e-19 | — |
| 15 | 40 | rho | 0.000758376 | 0.00185054 | 0.0129189 | 0.0018795 | -1.2791e-08 | 2.326 |
| 15 | 40 | rhoE | 0.00356841 | 0.00964731 | 0.0824828 | 0.00278672 | -1.0614e-07 | 2.376 |
| 15 | 40 | rhou | 0.00191136 | 0.00458299 | 0.0300622 | 0.00460706 | -1.36651e-07 | 2.285 |
| 15 | 40 | rhov | 0.00158171 | 0.00380545 | 0.0223071 | 0.00382545 | 1.20523e-07 | 2.259 |
| 15 | 40 | rhow | 6.89429e-08 | 2.5811e-07 | 9.23019e-06 | — | 6.19974e-20 | — |
| 15 | 80 | rho | 0.000115325 | 0.000283255 | 0.00200475 | 0.000287685 | -1.90728e-09 | 2.726 |
| 15 | 80 | rhoE | 0.000549392 | 0.00151486 | 0.0141213 | 0.000437568 | -7.42953e-09 | 2.689 |
| 15 | 80 | rhou | 0.000289976 | 0.000732416 | 0.00538247 | 0.000736211 | -6.95018e-08 | 2.663 |
| 15 | 80 | rhov | 0.000238516 | 0.000606259 | 0.00408468 | 0.000609401 | 6.52094e-08 | 2.668 |
| 15 | 80 | rhow | 4.25598e-09 | 2.52867e-08 | 1.67958e-06 | — | -5.0821e-20 | 3.374 |
| 16 | 10 | rho | 0.012296 | 0.028409 | 0.233441 | 0.0288604 | -8.10718e-05 | — |
| 16 | 10 | rhoE | 0.0583987 | 0.137783 | 1.10906 | 0.0398187 | -0.000519066 | — |
| 16 | 10 | rhou | 0.0312658 | 0.0605611 | 0.322441 | 0.0609531 | -0.000102415 | — |
| 16 | 10 | rhov | 0.0289751 | 0.0555781 | 0.306616 | 0.0559359 | -8.35391e-05 | — |
| 16 | 10 | rhow | 5.07511e-17 | 6.10711e-17 | 1.7093e-16 | — | 3.00685e-19 | — |
| 16 | 20 | rho | 0.00413548 | 0.00983919 | 0.0711335 | 0.00999372 | 6.43071e-07 | 1.567 |
| 16 | 20 | rhoE | 0.0199561 | 0.0529845 | 0.424505 | 0.0153068 | 2.97286e-06 | 1.413 |
| 16 | 20 | rhou | 0.0108565 | 0.0236741 | 0.133234 | 0.0238048 | 3.87598e-07 | 1.389 |
| 16 | 20 | rhov | 0.00887188 | 0.0188097 | 0.0878441 | 0.0189138 | 9.0204e-07 | 1.602 |
| 16 | 20 | rhow | 6.6487e-17 | 8.15575e-17 | 3.24767e-16 | — | 3.42657e-19 | — |
| 16 | 40 | rho | 0.000847003 | 0.0020382 | 0.0141644 | 0.0020701 | -1.2791e-08 | 2.298 |
| 16 | 40 | rhoE | 0.00398008 | 0.0106265 | 0.0896128 | 0.00306958 | -1.0614e-07 | 2.345 |
| 16 | 40 | rhou | 0.00212111 | 0.00499206 | 0.0321012 | 0.00501828 | -1.36651e-07 | 2.272 |
| 16 | 40 | rhov | 0.00175415 | 0.00418741 | 0.0232939 | 0.00420942 | 1.20523e-07 | 2.193 |
| 16 | 40 | rhow | 1.57739e-07 | 4.79709e-07 | 1.63534e-05 | — | 1.08147e-19 | — |
| 16 | 80 | rho | 0.000129758 | 0.000318665 | 0.00235594 | 0.000323648 | -1.90728e-09 | 2.695 |
| 16 | 80 | rhoE | 0.000616795 | 0.00170632 | 0.016362 | 0.000492874 | -7.42953e-09 | 2.656 |
| 16 | 80 | rhou | 0.000327083 | 0.000821515 | 0.00592218 | 0.000825772 | -6.95018e-08 | 2.621 |
| 16 | 80 | rhov | 0.000268424 | 0.000682736 | 0.00450169 | 0.000686274 | 6.52094e-08 | 2.634 |
| 16 | 80 | rhow | 1.32184e-08 | 6.02689e-08 | 2.81744e-06 | — | 1.58521e-20 | 3.013 |

## 高效微分 · P(状态) 原始变量（80 行）

| 模板 | 网格 | 变量 | L1,V | L2,V | L∞ | 相对L2,V | 带符号偏差 | L2阶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10 | p | 0.0158751 | 0.0416512 | 0.33366 | 0.0424627 | 0.00316099 | — |
| 13 | 10 | rho | 0.011827 | 0.0274012 | 0.225396 | 0.0278366 | -8.10718e-05 | — |
| 13 | 10 | u | 0.0290533 | 0.0610521 | 0.33619 | 0.0603341 | 0.000414171 | — |
| 13 | 10 | v | 0.0301524 | 0.0612915 | 0.322672 | 0.0605723 | -4.75512e-05 | — |
| 13 | 10 | w | 5.61286e-17 | 6.7816e-17 | 1.89868e-16 | — | 9.59856e-19 | — |
| 13 | 20 | p | 0.00523148 | 0.0146708 | 0.109691 | 0.0149613 | 0.00127454 | 1.543 |
| 13 | 20 | rho | 0.00367453 | 0.00870652 | 0.0611012 | 0.00884326 | 6.43071e-07 | 1.695 |
| 13 | 20 | u | 0.00970521 | 0.0230014 | 0.136973 | 0.022706 | 0.000287395 | 1.443 |
| 13 | 20 | v | 0.00940879 | 0.0205461 | 0.12121 | 0.0202823 | -0.000190645 | 1.616 |
| 13 | 20 | w | 6.97545e-17 | 8.51419e-17 | 3.06666e-16 | — | 5.09626e-19 | — |
| 13 | 40 | p | 0.00095271 | 0.00262346 | 0.019908 | 0.00267564 | 0.000227597 | 2.513 |
| 13 | 40 | rho | 0.000731711 | 0.00178087 | 0.0122669 | 0.00180874 | -1.2791e-08 | 2.317 |
| 13 | 40 | u | 0.00189692 | 0.00502088 | 0.0347868 | 0.00495488 | 5.26681e-05 | 2.222 |
| 13 | 40 | v | 0.00175232 | 0.00441298 | 0.0306094 | 0.00435498 | -6.65385e-05 | 2.245 |
| 13 | 40 | w | 2.23098e-08 | 8.14353e-08 | 3.58386e-06 | — | 1.57067e-15 | — |
| 13 | 80 | p | 0.000138625 | 0.000384302 | 0.00309829 | 0.000391956 | 3.11989e-05 | 2.79 |
| 13 | 80 | rho | 0.000110274 | 0.00026992 | 0.0019484 | 0.000274141 | -1.90728e-09 | 2.74 |
| 13 | 80 | u | 0.000297366 | 0.000856027 | 0.00677205 | 0.000844707 | 7.91616e-06 | 2.569 |
| 13 | 80 | v | 0.000269274 | 0.00073349 | 0.00588819 | 0.00072379 | -8.35089e-06 | 2.606 |
| 13 | 80 | w | 1.49014e-09 | 8.79559e-09 | 5.32184e-07 | — | -5.00457e-16 | 3.232 |
| 14 | 10 | p | 0.01593 | 0.041862 | 0.335177 | 0.0426776 | 0.00317435 | — |
| 14 | 10 | rho | 0.0118982 | 0.0275517 | 0.22664 | 0.0279894 | -8.10718e-05 | — |
| 14 | 10 | u | 0.0291706 | 0.0612287 | 0.337031 | 0.0605087 | 0.000406352 | — |
| 14 | 10 | v | 0.0302632 | 0.0614653 | 0.323573 | 0.0607441 | -4.5671e-05 | — |
| 14 | 10 | w | 5.4404e-17 | 6.5584e-17 | 2.21473e-16 | — | -9.52152e-19 | — |
| 14 | 20 | p | 0.00523557 | 0.0147565 | 0.11082 | 0.0150487 | 0.0012825 | 1.541 |
| 14 | 20 | rho | 0.00368061 | 0.00875465 | 0.0617934 | 0.00889214 | 6.43071e-07 | 1.695 |
| 14 | 20 | u | 0.00973894 | 0.0230892 | 0.137711 | 0.0227927 | 0.000292079 | 1.442 |
| 14 | 20 | v | 0.00946604 | 0.0206941 | 0.122252 | 0.0204284 | -0.000195765 | 1.609 |
| 14 | 20 | w | 6.83912e-17 | 8.36285e-17 | 2.99751e-16 | — | -5.17061e-19 | — |
| 14 | 40 | p | 0.000955957 | 0.00263484 | 0.0199994 | 0.00268726 | 0.000229063 | 2.515 |
| 14 | 40 | rho | 0.000733597 | 0.00178686 | 0.0123656 | 0.00181483 | -1.2791e-08 | 2.32 |
| 14 | 40 | u | 0.00190694 | 0.00505301 | 0.0350172 | 0.00498659 | 5.27025e-05 | 2.218 |
| 14 | 40 | v | 0.00176099 | 0.00443292 | 0.0306176 | 0.00437465 | -6.68478e-05 | 2.249 |
| 14 | 40 | w | 4.35463e-08 | 1.42669e-07 | 4.32656e-06 | — | -5.75575e-14 | — |
| 14 | 80 | p | 0.000138783 | 0.000385014 | 0.00310857 | 0.000392682 | 3.13106e-05 | 2.793 |
| 14 | 80 | rho | 0.000110321 | 0.000270279 | 0.00194983 | 0.000274506 | -1.90728e-09 | 2.743 |
| 14 | 80 | u | 0.000297841 | 0.00085847 | 0.00682392 | 0.000847118 | 7.91567e-06 | 2.575 |
| 14 | 80 | v | 0.000269801 | 0.000734927 | 0.00589453 | 0.000725208 | -8.36245e-06 | 2.61 |
| 14 | 80 | w | 3.42004e-09 | 1.88782e-08 | 1.19329e-06 | — | -2.89197e-16 | 2.938 |
| 15 | 10 | p | 0.0160066 | 0.0424104 | 0.338899 | 0.0432366 | 0.00322266 | — |
| 15 | 10 | rho | 0.012043 | 0.0279781 | 0.229699 | 0.0284227 | -8.10718e-05 | — |
| 15 | 10 | u | 0.0294126 | 0.0618446 | 0.338943 | 0.0611174 | 0.000390293 | — |
| 15 | 10 | v | 0.0305809 | 0.0621853 | 0.327798 | 0.0614556 | -4.69499e-05 | — |
| 15 | 10 | w | 5.16443e-17 | 6.28234e-17 | 1.83242e-16 | — | -1.56669e-18 | — |
| 15 | 20 | p | 0.00544698 | 0.0153349 | 0.115461 | 0.0156386 | 0.00133315 | 1.504 |
| 15 | 20 | rho | 0.00381138 | 0.00910214 | 0.0648426 | 0.00924509 | 6.43071e-07 | 1.66 |
| 15 | 20 | u | 0.0099917 | 0.0236825 | 0.141866 | 0.0233784 | 0.000304642 | 1.419 |
| 15 | 20 | v | 0.00974861 | 0.0214075 | 0.124711 | 0.0211327 | -0.000211598 | 1.576 |
| 15 | 20 | w | 6.87681e-17 | 8.36284e-17 | 2.79741e-16 | — | 1.86737e-19 | — |
| 15 | 40 | p | 0.000994781 | 0.00274969 | 0.0209607 | 0.00280439 | 0.000241212 | 2.509 |
| 15 | 40 | rho | 0.000758376 | 0.00185054 | 0.0129189 | 0.0018795 | -1.2791e-08 | 2.326 |
| 15 | 40 | u | 0.00197947 | 0.00526174 | 0.0366623 | 0.00519258 | 5.42233e-05 | 2.196 |
| 15 | 40 | v | 0.00182328 | 0.00459132 | 0.0316327 | 0.00453098 | -7.24431e-05 | 2.248 |
| 15 | 40 | w | 7.0122e-08 | 2.6014e-07 | 9.25829e-06 | — | -3.4572e-14 | — |
| 15 | 80 | p | 0.000145173 | 0.000404256 | 0.0032324 | 0.000412307 | 3.2992e-05 | 2.785 |
| 15 | 80 | rho | 0.000115325 | 0.000283255 | 0.00200475 | 0.000287685 | -1.90728e-09 | 2.726 |
| 15 | 80 | u | 0.000311834 | 0.000902253 | 0.00723531 | 0.000890321 | 7.96255e-06 | 2.561 |
| 15 | 80 | v | 0.000281381 | 0.000767872 | 0.00620146 | 0.000757718 | -9.01221e-06 | 2.597 |
| 15 | 80 | w | 4.26132e-09 | 2.53266e-08 | 1.68522e-06 | — | -2.08668e-15 | 3.383 |
| 16 | 10 | p | 0.016286 | 0.0429288 | 0.343249 | 0.0437652 | 0.00329773 | — |
| 16 | 10 | rho | 0.012296 | 0.028409 | 0.233441 | 0.0288604 | -8.10718e-05 | — |
| 16 | 10 | u | 0.0299636 | 0.0628281 | 0.343484 | 0.0620893 | 0.00040537 | — |
| 16 | 10 | v | 0.0313219 | 0.0635799 | 0.335845 | 0.0628338 | -8.72486e-05 | — |
| 16 | 10 | w | 5.1654e-17 | 6.21054e-17 | 1.7063e-16 | — | 3.37387e-19 | — |
| 16 | 20 | p | 0.0059235 | 0.0164997 | 0.124513 | 0.0168265 | 0.00141939 | 1.414 |
| 16 | 20 | rho | 0.00413548 | 0.00983919 | 0.0711335 | 0.00999372 | 6.43071e-07 | 1.567 |
| 16 | 20 | u | 0.0107883 | 0.0253467 | 0.150693 | 0.0250212 | 0.000328577 | 1.342 |
| 16 | 20 | v | 0.0102875 | 0.0225353 | 0.130973 | 0.0222461 | -0.000226366 | 1.533 |
| 16 | 20 | w | 6.80732e-17 | 8.38674e-17 | 3.24725e-16 | — | 4.15729e-19 | — |
| 16 | 40 | p | 0.00111503 | 0.00302752 | 0.0232984 | 0.00308774 | 0.000262147 | 2.475 |
| 16 | 40 | rho | 0.000847003 | 0.0020382 | 0.0141644 | 0.0020701 | -1.2791e-08 | 2.298 |
| 16 | 40 | u | 0.00216437 | 0.0056496 | 0.03943 | 0.00557534 | 5.94058e-05 | 2.191 |
| 16 | 40 | v | 0.00199692 | 0.00498655 | 0.0352064 | 0.00492101 | -7.3747e-05 | 2.202 |
| 16 | 40 | w | 1.62478e-07 | 4.87577e-07 | 1.64615e-05 | — | 2.6796e-13 | — |
| 16 | 80 | p | 0.000162371 | 0.000452091 | 0.00366408 | 0.000461095 | 3.69242e-05 | 2.762 |
| 16 | 80 | rho | 0.000129758 | 0.000318665 | 0.00235594 | 0.000323648 | -1.90728e-09 | 2.695 |
| 16 | 80 | u | 0.000350198 | 0.00100376 | 0.00798643 | 0.000990483 | 8.45649e-06 | 2.51 |
| 16 | 80 | v | 0.000316882 | 0.000862123 | 0.0069967 | 0.000850722 | -1.03484e-05 | 2.549 |
| 16 | 80 | w | 1.32284e-08 | 6.03294e-08 | 2.8197e-06 | — | -2.43302e-15 | 3.035 |

# 附录 B. 数据出处与版本约束

docs/reports/ncfv_conservative_primitive_accuracy_20260922/results/all_variable_errors.csv（附录 A，320 行）

docs/reports/ncfv_exact_mean_accuracy_20260921/density_pressure_summary.csv（32 组密度／压力）

docs/reports/ncfv_ls_stencil_13_15_20260921/point_errors_t1p6.csv（LS 点值误差）

docs/dev/ncfv_efficient_variational_accuracy_20260922.md（高效变分）

docs/dev/ncfv_variational_accuracy_20260922.md（传统变分）

docs/reports/ncfv_ls_vs_svdls_dt_20260921/static_reconstruction.csv（首次重构）

docs/reports/ncfv_efficient_3d_entropy_20260920/summary.csv（三维熵波 LS）

docs/reports/ncfv_vortex_oracle_traces_20260920/report.md（解析重构轨迹）

docs/reports/ncfv_gauss5_initialization_ls_20260921/report.md（初始化）

docs/reports/ncfv_periodic_seam_20260918/report.md（接缝）

docs/reports/ncfv_consistency_recheck_20260918/report.md（时间步及残差）

docs/reports/ncfv_geometry_stencil_audit_20260920/report.md（宏面折曲几何）

docs/dev/generate_ncfv_weighted_error_report.py（变分精度数据快照及本报告生成源）

本报告仅整理截至所示日期已有计算，不新增数值模拟。早期“旧 16 点”探针与现行完整一环模板、局部矩实现不完全相同，故只用于机制定位，不能混为同一版本的严格单因素对照。