# LS13 高效 NCFV 三维算例与精度验证报告

三棱柱网格 · 等熵涡、斜向熵波及横向涡量波

2026 年 9 月 24 日

# 1	研究目的与计算设置

本报告检验节点中心有限体积（NCFV）高效算法在三棱柱网格上的精度，重点判断等熵涡未达到完整三阶观测斜率的原因是否具有普遍性。采用三维无黏理想气体 Euler 方程

∂tU+∇⋅FU=0.

U=ρ,ρu,ρv,ρw,ρET,  γ=1.4.

p=γ−1ρE−ρ2u2+v2+w2.

计算域为 0,10×0,10×0,4，三方向均为周期边界。空间离散使用二次最小二乘重构、实际 13 点模板、EfficientDifferential 高效通量积分和带程序内熵修正的标准 Roe 通量；不使用限制器和黏性项。时间推进为三阶段 SSPRK3，采用固定全局步长，不使用局部 CFL，统一计算到 t=1.6。

| 网格 | 周期商节点数 | 时间步长 Δt | 步数 | MPI 进程数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV10 | 512 | 0.2 | 8 | 1 |
| IV20 | 3896 | 0.1 | 16 | 4 |
| IV40 | 30416 | 0.05 | 32 | 8 |
| IV80 | 239968 | 0.025 | 64 | 32 |

所有三类算例的运行日志均确认模板统计为 min = mean = max = 13；最多使用 32 个 MPI 进程。误差以节点对偶控制体体积 Vj 加权。以密度均值为例，

E2,Vρ=j​Vjρj−ρjref2j​Vj1/2.

恢复格点值误差同样以 Vj 加权，但与解析点值比较。解析控制体均值使用每个微四面体 24 点规则计算。相邻网格的观测阶按有效尺度 hn=400/Nn1/3 求得：

pn→2n=logEn/E2nloghn/h2n.

# 2	计算问题与解析解

## 2.1	问题一：三维挤出的等熵涡

设背景速度为 1,1,0、涡强 χ=5、初始涡心 5,5。令 δ 为相对平移涡心的平面坐标，并用长度为 10 的最小镜像映射到 −5,52。记 r2=δx2+δy2，则

a=χ2πexp1−r22,  T=1−γ−12γa2,  ρ=T1/γ−1,  p=ργ,

u=1−aδy, 1+aδx, 0.

该算例同时含有旋转速度、高梯度涡核及压力平衡。最小镜像周期延拓在远离涡核的切换线处不完全光滑；因此它是高效算法的困难算例，但不是检验严格光滑周期解阶数的唯一依据。

## 2.2	问题二：三维斜向熵波

令 L=10,10,4，k=2π1/Lx,1/Ly,1/Lz，U0=1,1,0，θ=k⋅x−k⋅U0t。取

ρ=1+0.2sinθ,  u=U0,  p=1.

密度在三个方向上均变化；速度和压力严格恒定。这是无源 Euler 方程的有限振幅精确接触模态，并且解析状态在三方向严格周期。

## 2.3	问题三：三维斜向横向涡量波

沿用同一个 k,U0,θ，取单位向量

e=kxkz, kykz, −kx2−ky2kxkz, kykz, −kx2−ky2,  k⋅e=0,

并定义

ρ=1,  p=1,  u=U0+0.2esinθ.

因为扰动与波向量正交，扰动的非线性自对流项严格为零。这是有限振幅的三维 Euler 精确解；三个速度分量、动量及能量都参与变化，能够检验三维耦合。

# 3	精度结果

## 3.1	等熵涡

| 网格 | 密度均值 L2,V | 相邻阶数 | 恢复格点密度 L2,V | 相邻阶数 | 均值压力 L2,V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV10 | 2.7401226e-2 | — | 3.2941111e-2 | — | 4.1651236e-2 |
| IV20 | 8.7065204e-3 | 1.695 | 9.2025623e-3 | 1.885 | 1.4670792e-2 |
| IV40 | 1.7808669e-3 | 2.317 | 1.8091628e-3 | 2.375 | 2.6234559e-3 |
| IV80 | 2.6992003e-4 | 2.740 | 2.7135575e-4 | 2.755 | 3.8430246e-4 |

密度误差随网格加密持续下降，但 IV40→IV80 的观测阶仍略低于三阶。80 网格恢复格点密度误差平方积分约 98.90% 位于涡核 r<3。

## 3.2	三维斜向熵波

| 网格 | 密度均值 L2,V | 相邻阶数 | 恢复格点密度 L2,V | 相邻阶数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV10 | 3.0115288e-2 | — | 4.3083979e-2 | — |
| IV20 | 7.7894271e-3 | 1.999 | 9.0935752e-3 | 2.300 |
| IV40 | 1.1686145e-3 | 2.769 | 1.2546533e-3 | 2.892 |
| IV80 | 1.5004369e-4 | 2.981 | 1.5522088e-4 | 3.035 |

80 网格的格点压力 L2,V 为 4.40×10−15，说明常压性质在数值计算中保持到舍入误差量级。

## 3.3	三维斜向横向涡量波

| 网格 | 密度均值 L2,V | 相邻阶数 | 恢复格点密度 L2,V | 相邻阶数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV10 | 1.6522563e-2 | — | 1.7236374e-2 | — |
| IV20 | 5.5331171e-3 | 1.617 | 5.6708734e-3 | 1.643 |
| IV40 | 9.2873659e-4 | 2.605 | 9.3665000e-4 | 2.629 |
| IV80 | 1.2062301e-4 | 2.965 | 1.2090426e-4 | 2.974 |

80 网格原始变量恢复格点误差及其 IV40→IV80 观测阶如下：

| 变量 | L2,V | IV40→IV80 观测阶 |
| --- | --- | --- |
| u | 2.0884116e-4 | 3.020 |
| v | 2.0919910e-4 | 3.021 |
| w | 1.4565630e-4 | 2.955 |
| p | 1.6578165e-4 | 2.969 |

两种三维波的解析周期状态不匹配量均小于 9×10−16，八组计算均没有非物理恢复点。两类波的最大质量守恒漂移分别小于 1.6×10−12 和 1.7×10−11。

# 4	等熵涡的 Roe 耗散与周期拼接对照

高效算法的内部面通量可以拆成左右物理通量的积分平均值与 Roe 修正：

Ie=IL,ephys+IR,ephys2+AeFRoeUL,UR,ne−FUL,ne+FUR,ne2.

诊断中只将方括号内的 Roe 修正乘以系数 α，其余重构、积分、时间步保持一致。α=1 是完整 Roe，α=0 是无该修正的中心积分。

| 网格 | 完整 Roe 密度均值 L2,V | α=0 密度均值 L2,V | 后者相对降幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV10 | 2.7401226e-2 | 2.6144867e-2 | 4.6% |
| IV20 | 8.7065204e-3 | 6.4306187e-3 | 26.1% |
| IV40 | 1.7808669e-3 | 4.2979075e-4 | 75.9% |
| IV80 | 2.6992003e-4 | 3.4081181e-5 | 87.4% |

IV40 的半耗散 α=0.5 误差为 1.0268365e-3，处于两端之间。在 IV80 解析场的瞬时密度残差中，Roe 项体积加权范数在 t=0 和 t=1.6 分别为中心部分误差的 10.15 倍和 11.68 倍；独立通量分解与程序 RHS 的最大不符约 1.6×10−13。因此在这个算例中，Roe 修正作用于左右重构面均值跳跃是主要的可移除误差来源。零耗散的 IV40→IV80 表观阶数为 3.681；该数值不能解释为格式具有四阶形式精度。

等熵涡的最小镜像延拓在 t=1.6 的切换线 x=1.6、y=1.6 处不完全光滑：密度连续，密度法向导数最大跳跃约 1.71×10−10，切向速度最大跳跃约 4.89×10−5。下表给出 IV80 恢复格点密度误差平方积分的区域份额；拼接带是切换线两侧宽 0.5 的区域。区域可能互相重叠，表中百分数不应求和。

| 通量 | 涡核 r<3 | 周期拼接带 | 物理周期边界附近 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整 Roe | 98.90% | 0.0051% | 0.484% |
| 零耗散 | 90.78% | 1.19% | 0.421% |

Roe 修正降低了拼接带的局部误差，但显著增大涡核误差。零耗散后仍有 3.4081×10−5 的 IV80 密度均值误差，其中大部分仍位于涡核。周期拼接存在局部影响，却不能解释当前主要的密度精度损失。

# 5	结论、计算问题及适用范围

- 格式具备三维约三阶能力。 在相同的 LS13、高效积分、Roe 和 SSPRK3 设置下，严格周期的三维熵波与涡量波在 IV40→IV80 的密度均值观测阶分别为 2.981 和 2.965；涡量波的三维速度和压力分量也接近三阶。因此不存在使所有三维光滑解统一降至约 2.7 阶的模板或 ghost 缺陷证据。

- 等熵涡误差主要来自 Roe 修正与涡核流场的相互作用。 等熵涡的同段密度均值阶为 2.740；去掉 Roe 修正后，IV80 误差下降 87.4%。这反映的是当前光滑等熵涡的误差常数与有限网格观测阶，不能据此判定 Roe 公式本身实现错误。

- 周期拼接是次要因素。 解析延拓不完全光滑，但在完整 Roe 计算中，拼接带只占 IV80 格点密度误差平方积分的 0.0051%。零耗散后占比上升至 1.19%，剩余误差仍主要集中在涡核。

- 并行诊断输出曾发生目录竞争。 LS13 等熵涡 IV80 的首次 32 进程诊断运行在并发创建输出目录时退出；隔离并预先创建诊断目录后，同一数值设置完整复算。最终精度表只使用成功复算的数据。

- 结果范围。 160/320 网格尚无完整同口径的三类算例结果，本报告只对 IV10–IV80 的有限网格观测阶负责。时间误差、中心物理通量积分与重构误差在零耗散剩余项中尚未完全分离；无耗散中心通量也未用于激波稳定性验证。

本报告的数据取自仓库 docs/dev 目录中的等熵涡精度、Roe 与周期拼接、三维精确波三份单项记录及对应诊断 JSON。数值试验没有修改生产求解器的通量、重构或时间推进代码。