# NCFV 传统算法与高效算法运行时间对比

三维等熵涡算例 · IV10 / IV20 / IV40 / IV80 · 2026-09-12

| 序号 | 网格 | MPI 进程数 | 高效算法 单次 RHS 时间（ms） | 传统算法 单次 RHS 时间（ms） | 加速比 传统 ÷ 高效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IV10 | 1 | 3.876250 | 45.344698 | 11.6981× |
| 2 | IV10 | 8 | 0.772172 | 7.310523 | 9.4675× |
| 3 | IV20 | 1 | 32.184884 | 314.969704 | 9.7863× |
| 4 | IV20 | 8 | 5.468847 | 47.792607 | 8.7391× |
| 5 | IV40 | 1 | 255.239270 | 2647.031555 | 10.3708× |
| 6 | IV40 | 8 | 39.776816 | 367.574572 | 9.2409× |
| 7 | IV80 | 1 | 2161.934916 | 20038.391150 | 9.2687× |
| 8 | IV80 | 8 | 311.831253 | 2692.405291 | 8.6342× |

测试口径

时间为预热后一次空间离散 RHS 计算的中位耗时，不含初始化与文件 I/O；构建配置为 Release（-O3，NDEBUG），8 进程测试采用 8 个单线程 MPI rank；IV10、IV20、IV40、IV80 分别重复测量 200、80、20、3 次，每个条件独立启动 1 次；加速比按“传统算法时间 ÷ 高效算法时间”计算。