# NCFV 纯四面体与纯六面体网格性能与内存对比

物理时间：t=0 → t=2；报告生成：2026-09-13 22:30 CST

结果来源：本报告只使用清空旧数据后重新生成的 16 组实际运行结果。每组均从初始状态 t=0 直接推进到 t=2；未读取或写入重启检查点，未复用旧结果。

## 1. 测试方法

对比算法为高效微分积分方法（EfficientDifferential）与传统高斯求积方法（TraditionalQuadrature）。网格为三个方向均可施加周期边界的结构化纯 Hex8 网格，以及由每个六面体一致划分为 6 个 Tet4 的纯四面体网格。

IV10、IV20 使用 8 个 MPI 进程；IV40、IV80 使用 32 个 MPI 进程；每个 MPI 进程固定 1 个线程。相同网格上的两种算法使用完全相同的 MPI/线程资源。求解阶段关闭 VTK、常规输出和重启 I/O。

“时间推进”采用所有 MPI 秩墙钟时间的最大值，包含生产求解器 SSPRK3 推进、每步三次 RHS、CFL 时间步选择及最后一个截断步；“总时间”=初始化+时间推进。内存主指标为各 MPI 秩 PSS 之和。

## 2. 计算时间对比

| 网格类型 | 网格 | MPI | 步数 高效/传统 | 初始化(s) 高效 | 初始化(s) 传统 | 推进(s) 高效 | 推进(s) 传统 | 推进加速比 传统/高效 | 总时间(s) 高效 | 总时间(s) 传统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠1⁠0 | 8 | 6⁠3⁠/⁠6⁠3 | 0⁠.⁠1⁠3⁠8 | 0⁠.⁠1⁠2⁠5 | 0⁠.⁠2⁠8⁠6 | 1⁠.⁠8⁠0⁠9 | 6⁠.⁠3⁠3 | 0⁠.⁠4⁠2⁠3 | 1⁠.⁠9⁠3⁠4 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠2⁠0 | 8 | 1⁠2⁠9⁠/⁠1⁠2⁠9 | 0⁠.⁠5⁠1⁠0 | 0⁠.⁠4⁠1⁠6 | 3⁠.⁠8⁠5⁠3 | 2⁠4⁠.⁠9⁠9 | 6⁠.⁠4⁠9 | 4⁠.⁠3⁠6⁠3 | 2⁠5⁠.⁠4⁠1 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠4⁠0 | 3⁠2 | 2⁠6⁠2⁠/⁠2⁠6⁠3 | 1⁠.⁠5⁠0⁠1 | 1⁠.⁠3⁠5⁠0 | 2⁠4⁠.⁠9⁠9 | 1⁠1⁠8⁠.⁠3⁠7 | 4⁠.⁠7⁠4 | 2⁠6⁠.⁠4⁠9 | 1⁠1⁠9⁠.⁠7⁠2 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2 | 5⁠2⁠7⁠/⁠5⁠2⁠8 | 1⁠3⁠.⁠0⁠3 | 9⁠.⁠1⁠3⁠7 | 3⁠5⁠2⁠.⁠1⁠5 | 1⁠7⁠3⁠8⁠.⁠3⁠5 | 4⁠.⁠9⁠4 | 3⁠6⁠5⁠.⁠1⁠8 | 1⁠7⁠4⁠7⁠.⁠4⁠9 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠1⁠0 | 8 | 6⁠3⁠/⁠6⁠3 | 0⁠.⁠2⁠4⁠1 | 0⁠.⁠2⁠5⁠4 | 0⁠.⁠3⁠3⁠7 | 4⁠.⁠8⁠1⁠5 | 1⁠4⁠.⁠2⁠9 | 0⁠.⁠5⁠7⁠8 | 5⁠.⁠0⁠6⁠9 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠2⁠0 | 8 | 1⁠2⁠9⁠/⁠1⁠2⁠9 | 1⁠.⁠3⁠8⁠3 | 1⁠.⁠4⁠9⁠0 | 4⁠.⁠9⁠6⁠9 | 7⁠2⁠.⁠9⁠5 | 1⁠4⁠.⁠6⁠8 | 6⁠.⁠3⁠5⁠2 | 7⁠4⁠.⁠4⁠4 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠4⁠0 | 3⁠2 | 2⁠6⁠3⁠/⁠2⁠6⁠3 | 6⁠.⁠1⁠7⁠3 | 6⁠.⁠4⁠9⁠0 | 2⁠7⁠.⁠5⁠1 | 3⁠2⁠1⁠.⁠2⁠0 | 1⁠1⁠.⁠6⁠8 | 3⁠3⁠.⁠6⁠8 | 3⁠2⁠7⁠.⁠6⁠9 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2 | 5⁠2⁠9⁠/⁠5⁠3⁠0 | 4⁠6⁠.⁠8⁠0 | 4⁠9⁠.⁠4⁠4 | 4⁠1⁠2⁠.⁠8⁠7 | 4⁠8⁠6⁠6⁠.⁠9⁠5 | 1⁠1⁠.⁠7⁠9 | 4⁠5⁠9⁠.⁠6⁠7 | 4⁠9⁠1⁠6⁠.⁠3⁠9 |

## 3. 内存需求对比（PSS 总量）

| 网格类型 | 网格 | MPI | 初始化后 PSS(GiB) 高效 | 初始化后 PSS(GiB) 传统 | t=2 PSS(GiB) 高效 | t=2 PSS(GiB) 传统 | 节省(GiB) | 传统/高效 | 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠1⁠0 | 8 | 0⁠.⁠3⁠7⁠9 | 0⁠.⁠4⁠0⁠3 | 0⁠.⁠3⁠8⁠0 | 0⁠.⁠4⁠0⁠5 | 0⁠.⁠0⁠2⁠5 | 1⁠.⁠0⁠7 | 6⁠.⁠2⁠% |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠2⁠0 | 8 | 0⁠.⁠5⁠6⁠3 | 0⁠.⁠7⁠4⁠7 | 0⁠.⁠5⁠6⁠6 | 0⁠.⁠7⁠5⁠1 | 0⁠.⁠1⁠8⁠6 | 1⁠.⁠3⁠3 | 2⁠4⁠.⁠7⁠% |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠4⁠0 | 3⁠2 | 3⁠.⁠5⁠9⁠7 | 4⁠.⁠9⁠6⁠1 | 3⁠.⁠6⁠0⁠3 | 4⁠.⁠9⁠7⁠6 | 1⁠.⁠3⁠7⁠3 | 1⁠.⁠3⁠8 | 2⁠7⁠.⁠6⁠% |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2 | 2⁠0⁠.⁠2⁠4⁠2 | 3⁠1⁠.⁠0⁠1⁠2 | 2⁠0⁠.⁠2⁠4⁠7 | 3⁠1⁠.⁠0⁠2⁠0 | 1⁠0⁠.⁠7⁠7⁠4 | 1⁠.⁠5⁠3 | 3⁠4⁠.⁠7⁠% |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠1⁠0 | 8 | 0⁠.⁠4⁠0⁠6 | 0⁠.⁠4⁠9⁠8 | 0⁠.⁠4⁠0⁠8 | 0⁠.⁠4⁠9⁠9 | 0⁠.⁠0⁠9⁠1 | 1⁠.⁠2⁠2 | 1⁠8⁠.⁠3⁠% |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠2⁠0 | 8 | 0⁠.⁠7⁠2⁠0 | 1⁠.⁠4⁠3⁠3 | 0⁠.⁠7⁠2⁠2 | 1⁠.⁠4⁠3⁠5 | 0⁠.⁠7⁠1⁠3 | 1⁠.⁠9⁠9 | 4⁠9⁠.⁠7⁠% |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠4⁠0 | 3⁠2 | 5⁠.⁠6⁠3⁠8 | 1⁠1⁠.⁠1⁠1⁠7 | 5⁠.⁠6⁠4⁠1 | 1⁠1⁠.⁠1⁠2⁠1 | 5⁠.⁠4⁠8⁠0 | 1⁠.⁠9⁠7 | 4⁠9⁠.⁠3⁠% |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2 | 3⁠5⁠.⁠1⁠3⁠5 | 7⁠8⁠.⁠5⁠4⁠0 | 3⁠5⁠.⁠1⁠3⁠8 | 7⁠8⁠.⁠5⁠4⁠4 | 4⁠3⁠.⁠4⁠0⁠6 | 2⁠.⁠2⁠4 | 5⁠5⁠.⁠3⁠% |

## 4. RSS 与峰值代理

| 网格类型 | 网格 | t=2 RSS 总量(GiB) 高效 | t=2 RSS 总量(GiB) 传统 | 各秩 VmHWM 之和(GiB) 高效 | 各秩 VmHWM 之和(GiB) 传统 | 单秩最大 VmHWM(MiB) 高效 | 单秩最大 VmHWM(MiB) 传统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠1⁠0 | 1⁠.⁠2⁠4⁠1 | 1⁠.⁠2⁠6⁠9 | 1⁠.⁠2⁠4⁠1 | 1⁠.⁠2⁠6⁠9 | 1⁠6⁠4⁠.⁠2 | 1⁠6⁠8⁠.⁠1 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠2⁠0 | 1⁠.⁠4⁠3⁠8 | 1⁠.⁠6⁠3⁠4 | 1⁠.⁠4⁠3⁠8 | 1⁠.⁠6⁠3⁠4 | 1⁠9⁠2⁠.⁠1 | 2⁠1⁠9⁠.⁠9 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠4⁠0 | 7⁠.⁠6⁠8⁠0 | 9⁠.⁠1⁠1⁠7 | 8⁠.⁠1⁠5⁠0 | 9⁠.⁠4⁠8⁠9 | 3⁠0⁠0⁠.⁠7 | 3⁠5⁠6⁠.⁠5 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠8⁠0 | 2⁠4⁠.⁠3⁠5⁠8 | 3⁠5⁠.⁠2⁠0⁠6 | 2⁠8⁠.⁠8⁠2⁠9 | 3⁠9⁠.⁠6⁠3⁠9 | 1⁠1⁠7⁠2⁠.⁠6 | 1⁠5⁠5⁠2⁠.⁠3 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠1⁠0 | 1⁠.⁠2⁠8⁠1 | 1⁠.⁠3⁠7⁠0 | 1⁠.⁠2⁠8⁠1 | 1⁠.⁠3⁠7⁠0 | 1⁠7⁠1⁠.⁠8 | 1⁠8⁠8⁠.⁠1 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠2⁠0 | 1⁠.⁠6⁠1⁠4 | 2⁠.⁠3⁠2⁠1 | 1⁠.⁠6⁠1⁠4 | 2⁠.⁠3⁠2⁠1 | 2⁠4⁠4⁠.⁠4 | 3⁠5⁠6⁠.⁠5 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠4⁠0 | 9⁠.⁠7⁠2⁠0 | 1⁠5⁠.⁠2⁠1⁠6 | 1⁠0⁠.⁠2⁠4⁠9 | 1⁠5⁠.⁠7⁠2⁠2 | 6⁠4⁠2⁠.⁠6 | 8⁠2⁠1⁠.⁠0 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠9⁠.⁠3⁠0⁠2 | 8⁠2⁠.⁠6⁠9⁠9 | 4⁠3⁠.⁠9⁠6⁠7 | 8⁠7⁠.⁠5⁠1⁠2 | 3⁠9⁠5⁠7⁠.⁠4 | 5⁠0⁠0⁠5⁠.⁠6 |

内存口径：PSS 按共享页比例分摊，适合作为多进程聚合内存的主指标；RSS 会在各 MPI 秩重复计算共享页。VmHWM 是单进程历史 RSS 峰值，“各秩 VmHWM 之和”不代表所有秩在同一时刻的真实峰值，只作为保守容量参考。

## 5. 主要结论

- 纯六面体网格上，高效方法的时间推进加速比为 4.74–6.49 倍；纯四面体网格上为 11.68–14.68 倍。

- 六面体 IV80：高效/传统推进时间为 352.15 s / 1738.35 s，加速 4.94 倍；t=2 PSS 为 20.247 / 31.020 GiB，节省 10.774 GiB。

- 四面体 IV80：高效/传统推进时间为 412.87 s / 4866.95 s，加速 11.79 倍；t=2 PSS 为 35.138 / 78.544 GiB，节省 43.406 GiB。

- 在全部 8 组网格配对中，高效方法的时间推进均更快，且 t=2 的 PSS 总量均更低。四面体网格上的收益最明显：传统方法 PSS 为高效方法的 1.22–2.24 倍。

说明：IV40/IV80 的 MPI 进程数与 IV10/IV20 不同，因此表中跨网格尺度的绝对时间不用于并行强缩放结论；算法加速比只在同一网格、相同资源配置内比较。每个组合本轮执行 1 次，结果反映本机本次运行条件。