# ACM 常密度 RANS 实现与 SST 的 BDF2 双时间推进

DNDSR 开发记录

2026-09-30

# 目标与适用范围

本文件记录 DNDSR 常密度 ACM 模块中 RANS 闭合的状态组织、空间离散、流场耦合，以及本次为 KOmegaSST 增加物理时间 BDF2 双时间推进的实现。Laminar 和 KOmegaSST 可以选择 BDF2DualTimeGMRES 或 BDF2DualTimeLUSGS；SA、Wilcox k–ω 与 realizable k–ϵ 仍只用于稳态伪时间推进。

这里的“支持 BDF2”表示代码构造了 SST 两个输运变量的 BE/BDF2 物理时间缺陷，并在每个物理步的内迭代中推进流场和湍流场。物理时间的二阶精度还要求双时间内迭代充分收敛；达到预设迭代上限时继续推进只会得到不完全收敛的物理步。

# 一、常密度平均流与 RANS 变量

流场保持四分量状态 U=u,v,w,pT。令 ρ0 为常密度，μ 为分子动力黏度，μt 为湍流动力黏度，则稳态目标方程写为

∇⋅u=0,  ∇⋅u⊗u+∇p*ρ0−1ρ0∇⋅{2μ+μtSd}=0,

其中 Sd=∇u+∇uT/2−∇⋅uI/3。对输运 k 的双方程模型，Reynolds 应力的各向同性部分进入修正压力 p*=p+2ρ0k/3。因此流场特征分解、预条件矩阵和隐式块矩阵仍为 4×4，只需在黏性应力及黏性 CFL 中使用 μ+μt。

RANS 原始变量放在独立的分布式双分量场。其统一空间形式是

∂tqa=RaU,q=−∇⋅uqa+∇⋅Da∇qa+Sa.

| 配置模型 | 活跃变量 | 闭合与实现要点 |
| --- | --- | --- |
| Laminar | 无 | μt=0 |
| SpalartAllmaras | ν | μt=ρ0νfv1；壁面破坏与梯度源项 |
| KOmegaWilcox | k,ω | 应力限制涡黏度、交叉扩散与生产项限制 |
| KOmegaSST | k,ω | F1/F2 混合、交叉扩散、壁面距离及涡黏度限制 |
| RealizableKEpsilon | k,ϵ | realizable 涡黏度上限、低 Reynolds 数修正及额外 ϵ 源项 |

面上采用有限体积对流与扩散通量，单元内加入模型源项。流场与湍流场分别重构并交换 MPI ghost 值。壁面为 kw=0，SST 的 ωw=Cων/d2（默认 Cω=800）；远场湍流值仅在局部入流时施加，出流为零法向梯度。每次流场残差求值前由当前 SST 状态计算并冻结面涡黏度。

# 二、SST 闭合的关键公式

SST 使用 q=k,ω、ν=μ/ρ0、β*=0.09、a1=0.31、壁面距离 d 和涡量模 Ω。本实现采用涡量型应力限制：

μt=ρ0a1kmaxa1ω,ΩF2.

由 F1 混合近壁 k–ω 系数与远壁 k–ϵ 转换系数。两个原始变量的扩散系数为

Dk=μ+σkμtρ0,  Dω=μ+σωμtρ0.

令 S2=2SijdSijd，Pk=maxμtS2/ρ0−2k∇⋅u/3,0，则源项为

Sk=minPk,20β*kω−β*kω,

Sω=γS2−βω2+21−F1σω2∇k⋅∇ωω.

F1,F2 的具体参数、分母下限和正值约束见 src/ACM/ACMTurbulence.cpp；空间通量和 SSPRK3 实现在 src/ACM/ACMTurbulenceTransport.hxx。分子黏度、密度和湍流变量均按 SI 或自洽无量纲单位输入；常密度原始变量输运中的动力黏度通量须除以 ρ0。

## 其他闭合在同一输运框架中的实现

SA 的单个未知量为修正运动黏度 ν。代码用 χ=ν/ν 和阻尼函数 fv1 得到 μt=ρ0νfv1；扩散系数为 ν+ν/σ，σ=2/3。源项包含修正涡量乘 ν 的生产、与 ν/d2 成正比的壁面破坏，以及 cb2/σ∇ν2。壁面规定 ν=0。

Wilcox k–ω 使用应变率限制的 μt=ρ0k/maxω,climS/β*，其中 clim=7/8。两变量的扩散系数均为 μ+0.5μt/ρ0。k 方程采用有限生产项与 β*kω 破坏项；ω 方程包含 ωPk/k 型生产、βω2 破坏和仅在 ∇k⋅∇ω>0 时启用的交叉扩散。壁面同样设置 k=0 与 ω=Cων/d2。

Realizable k–ϵ 使用含低 Reynolds 数阻尼 fμ 的 ρ0Cμfμk2/ϵ，再施加可实现性与配置上限。扩散系数分别是 μ+μt/σk/ρ0 和 μ+μt/σϵ/ρ0。源项采用 Sk=Pk−ϵ，并将 ϵ 的生产、破坏和梯度修正 E 按湍流时间尺度 Tt 缩放。壁面 k=0，ϵ 按当前近壁 k 和 ν/d2 给定。以上三种模型目前保留稳态伪时间推进；本次 BDF2 物理历史只接入 SST。

# 三、BE 启动与 BDF2 物理时间缺陷

令 Δt 为固定物理时间步，n+1 为待求物理层。首步使用后向欧拉系数 a0,a1,a2=1,−1,0，从第二步起使用 BDF2 系数 3/2,−2,1/2：

Dtxn+1=a0xn+1+a1xn+a2xn−1Δt.

流场的物理时间质量矩阵为 MU=diag1,1,1,0：速度有物理时间导数，人工可压缩性压力没有。流场缺陷与 SST 缺陷分别为

FU=RUUn+1,qn+1−MUDtUn+1,

Fq=RqUn+1,qn+1−Dtqn+1,  q=k,ωT.

ρ0 恒定，故输运 ρ0k,ρ0ω 与输运原始 k,ω 的时间离散在除以 ρ0 后一致。首步的两个历史层都初始化为初始场，但 a2=0；只有完成整个物理步后才将 qn 移到第二历史层并提交 qn+1。内迭代不修改已完成的历史层。

# 四、双时间内迭代与代码接入

每个物理步执行如下过程：

- 使用流场和 SST 历史取得当前 BE/BDF2 系数，设置目标物理时间，并依据当前涡黏度计算伪时间 CFL。

- 求流场缺陷 FU，组装原有的四变量冻结重构隐式矩阵，并在速度对角上加入 a0MU/Δt。GMRES 或 LU-SGS 解出流场修正。

- 用修正后的流场评估 SST 空间残差，减去 Dtq；采用带正值界限的分离式 SSPRK3 伪时间子步更新 k,ω。

- 用新的 SST 涡黏度重算流场缺陷，同时计算 SST 物理时间缺陷。只有两个缺陷都达到 implicitTolerance 才提前结束内迭代。

- 完成物理步后提交流场与 SST 历史。即使达到 maxImplicitIterations 而没有收敛，现有驱动仍会提交该物理步，日志中的 converged=0 与 turbResidual 必须一起检查。

主要代码位置如下：

| 文件 | 本次职责 |
| --- | --- |
| src/ACM/ACMBDF2.hpp/.cpp | SST 原始变量的 BE/BDF2 物理时间导数 |
| src/ACM/ACMTurbulenceTransport.hpp/.hxx | SST 两级物理历史、时间缺陷、伪时间子步与提交 |
| src/ACM/ACMSolver.hxx | 将 SST 更新插入每次流场双时间内迭代；同时判断两个缺陷 |
| src/ACM/ACM.cpp | 允许 Laminar 和 KOmegaSST，拒绝其他 BDF2 RANS 选择 |
| test/cpp/ACM/test_ACMTime.cpp | 系数、配置范围与启动阶数回归 |

SST 的物理时间项已加入，但空间扩散和化学生产/耗散项没有构造隐式 Jacobian；湍流伪时间更新仍为显式分离式，因此需要设置足够的内迭代次数和适当的湍流子步参数。

# 五、配置与使用

基于已有圆柱算例，将 turbulenceSettings.model 设为 KOmegaSST，打开黏性通量并保证 dynamicViscosity>0。timeMarchSettings 选择 BDF2DualTimeGMRES 或 BDF2DualTimeLUSGS，设置正的 physicalTimeStep、maxImplicitIterations 和收敛容差。示意：

"timeMarchSettings": {
  "integrator": "BDF2DualTimeGMRES",
  "nSteps": 100,
  "physicalTimeStep": 0.01,
  "maxImplicitIterations": 50,
  "implicitTolerance": 1e-8
},
"turbulenceSettings": {
  "model": "KOmegaSST",
  "initialValue": [0.001, 10.0],
  "farFieldValue": [0.001, 10.0]
}

实际 JSON 还须包含网格、边界及完整的 ACM 配置；示意片段不能独立加载。当前 BDF2 模式不接受 VTK-HDF 重启，因为流场与 SST 的两个物理时间历史都尚未序列化。

# 六、验证与限制

针对 SST BE/BDF2 物理时间导数与两种积分器配置范围，acm_test_time 的 17 个用例、89 个断言全部通过。圆柱短跑使用 2 个 MPI rank、两个物理步；各自的日志均显示 BDF1 后接 BDF2，最终 VTK-HDF 中的压力、速度、k 和 ω 均有限，k,ω 保持正值。层流 BDF2 GMRES 两物理步回归也通过。

| 二维圆柱、Re=3900 物性 | 第一步流场缺陷 | 第二步流场缺陷 | 第一步/第二步 SST 缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| GMRES，最多 10 次内迭代 | 26.26 → 11.56 | 13.65 → 6.842 | 6.396×105 / 2.228×105 |
| LU-SGS，相同设置 | 26.26 → 11.56 | 13.65 → 6.842 | 6.396×105 / 2.228×105 |

两种路径的第二步湍流缺陷均低于第一步，但都未达到 implicitTolerance，日志显示 converged=0。短跑只能说明 BE/BDF2 路径、MPI 通信和输出可执行，不能证明时间精度。机器可读报告保存在 /tmp/acm2d-sst-bdf2-re3900-{gmres,lusgs}-20260930/。

原有三维 Re=3900 SST 圆柱网格（210,656 单元）在 4 个 MPI rank 上也完成了 GMRES 的两个物理步。第二步流场缺陷为 35.45 → 29.27，SST 缺陷为 1.557×106；最终 k 约为 9.85×10−4,1.02×10−3，ω 约为 9.99,836.89，均有限且为正。每步仅允许 2 次内迭代，converged=0；结果只证明三维运行链路。

模型当前仍有限制：固定物理时间步；SST 分离式显式伪时间子迭代；内迭代达到上限后允许以 converged=0 提交物理步；不支持 BDF2 重启；不支持 SA、Wilcox 和 realizable k–ϵ 的物理时间 BDF2。输出有限值并不等于物理预测准确，需另行验证壁面分辨率、物理时间步收敛与升阻力统计。