# DNDSR 可压缩 RANS 与 ACM 常密度 RANS 实现对比

控制方程、状态组织、SST 闭合、离散与时间推进

DNDSR 代码对照记录

2026-10-08

Table of Contents

# 范围与记号

本文对照当前仓库的 src/Euler/ 可压缩 Navier–Stokes/RANS 求解器和 src/ACM/ 常密度人工可压缩性求解器。重点是实际代码路径，而非把两套实现都假定为某篇文献中的标准模型。可压缩侧以固定变量数的 NS_SA、NS_2EQ（含三维版本）为主；NS_EX 的反应流和动态变量扩展只在相关处说明。常密度侧的配置名为 SpalartAllmaras、KOmegaWilcox、KOmegaSST 和 RealizableKEpsilon。

记 ρ 为平均密度，ρ0 为 ACM 常数密度，μ 为分子动力黏度，μt 为湍流动力黏度，k 为比湍动能，ω 为比耗散率，ϵ 为湍动能耗散率。偏应变率为

Sijd=12∂jui+∂iuj−13∇⋅uδij.

# 一、平均方式与控制方程

## 1.1 可压缩侧：密度加权平均与守恒变量

密度波动不可忽略时，速度通常采用 Favre 平均 ui=ρui/ρ。只写本文关注的平均方程，其物理结构为

∂tρ+∇⋅ρu=0,

∂tρui+∂j​ρuiuj+pδij+23ρkδij−2μ+μtSijd=0.

代码还求解总能量 E，用状态与物性得到热力学压力、温度、声速及分子输运系数。理想气体的基本关系为 p=γeq−1E−ρu2/2−ρEbase；存在反应组分时，Ebase 和物性闭合还依赖组分。能量黏性通量包含 τ⋅u+λeff∇T，其中 λeff=λmol+Cpμt/Prt。这里代码以“总通量减黏性通量”的符号约定装配。[E1][E2][E3]

NS_2EQ 的单元守恒状态按顺序为 ρ,ρu,ρv,ρw,E,ρk,ρω；选择 realizable k–ϵ 时末项改为 ρϵ。NS_SA 比基本 NS 多一个 SA 输运分量。NS_2EQ 的二维网格版本仍保留三个速度分量；NS_2D 才是仅两个速度分量的四变量基本模型。状态长度进入同一重构、面通量、残差和隐式线性求解流程。[E4]

## 1.2 ACM 侧：恒定密度、速度—压力状态及伪时间

令 ρ=ρ0 并施加 ∇⋅u=0 后，连续性不再是密度演化方程。ACM 的四变量场为 U=u,v,w,pT，用人工可压缩性伪时间消除不可压压力约束：

ΓU ∂τU=RUU,q−M ∂tU,  M=diag1,1,1,0.

RU 包含速度对流、压力梯度及 2μ+μtSd 的散度。Γ 是伪时间预条件矩阵；物理时间中只有速度有质量项，压力没有。四变量面通量的连续性分量为法向速度，动量分量含 p/ρ0；没有密度、总能量、温度或声速方程。[A1][A2][A3]

ACM 的湍流原始变量存在独立的两分量分布式场：SA 用 ν,未用，两方程模型用 k,ω 或 k,ϵ。因此流场的特征分解和隐式块仍为 4×4；湍流场通过 μt 与动量方程双向耦合。[A4][A5]

## 1.3 各向同性 k 应力与压力的差别

Boussinesq 闭合的雷诺应力为

−ρ ui″uj″=2μtSijd−23ρkδij.

Euler 的双方程数值通量在动量法向分量显式加 2ρk/3，并在能量通量加对应的速度做功。因此 Euler 状态中的 p 仍由热力学关系确定。[E5] ACM 通量没有独立的 k 各向同性项；若采用同一闭合推导，其存储的压力应解释为 p*=p+2ρ0k/3。需要平均静压时，应后处理 p=p*−2ρ0k/3。ACM 配置和输出仍使用 PhysicalP/Pressure 名称，不能仅凭该名称判断已做上述还原。[A1][A6]

# 二、湍流输运变量为何不同

## 2.1 从可压缩守恒形式推到常密度原始形式

对任一湍流比变量 q∈{ν,k,ω,ϵ}，可压缩侧的结构可写成

∂tρq+∇⋅ρuq=∇⋅μq∇q+Sqcons.

利用乘积法则，左端等于

ρ∂tq+u⋅∇q+q∂tρ+∇⋅ρu.

第二项由连续性方程消去。若进一步令 ρ=ρ0，则 ∇⋅u=0，式 (1) 除以 ρ0 后成为

∂tq+∇⋅uq=∇⋅​μqρ0∇q+Sqconsρ0.

这正是 ACM 湍流场的方程结构。转换时必须同时处理三件事：把 ρq 转为 q，把动力黏度型扩散系数除以 ρ0，把单位体积源项除以 ρ0。例如 SST 的 k 扩散，Euler 为 μ+σkμt∇k，ACM 为 Dk∇k，其中 Dk=μ+σkμt/ρ0。[E6][A7]

可压缩流在密度变化时，∇⋅uq 与 u⋅∇q 不等价；只有常密度不可压条件下才可直接互换。Euler 还要对守恒梯度使用商法则，得到 ∇k=∇ρk−k∇ρ/ρ；ACM 直接重构 k、ω 等原始变量。[E2][E6][A7]

# 三、同名 RANS 闭合的代码对照

| 项目 | Euler 可压缩实现 | ACM 常密度实现 |
| --- | --- | --- |
| 模型选择 | 编译期 NS_SA/NS_2EQ 等确定变量数，运行期 ransModel 在两方程模型间选 Wilcox/SST/RKE；NS_2EQ 默认 Wilcox。 | 运行期 turbulenceSettings.model；默认 Laminar。 |
| 分子黏度 | 从温度、压力、组成和物性模型求得；可变。 | acmSettings.dynamicViscosity，配置的常数。 |
| 涡黏度 | 从守恒状态恢复原始 k,ω,ϵ，结合速度梯度、壁距计算。 | 直接用独立原始湍流场和速度梯度、壁距计算。 |
| SA | SA 输运分量并入流场守恒数组；支持负 ν 扩展及 SA-DES/旋转修正等配置路径。 | 独立输运 ν；实现生产、壁面破坏、梯度项及正值限制；无上述 DES 路径。 |
| Wilcox k–ω | μt=ρk/ωlim，扩散、生产/耗散和交叉扩散在 RANS_ke.hpp。 | 相同类型的应变限制涡黏度与两条原始变量输运方程，系数按 ACM 代码定义。 |
| SST k–ω | F1/F2、a1=0.31 的涡黏度限制；另有可选 DES 长度尺度、源项近似 Jacobian。 | F1/F2 和相同结构的涡黏度限制；原始变量源项和分离式输运；无 DES 长度尺度。 |
| Realizable k–ϵ | ρk,ρϵ 守恒输运与涡黏度上限。 | k,ϵ 原始输运、低 Reynolds 数修正及可实现性上限。 |
| 黏性/热通量 | 动量用 μ+μt；总能量用 λmol+Cpμt/Prt；反应流另有组分扩散。 | 动量用 μ+μt；无总能量和湍流热通量方程。 |

两套 SST 的主涡黏度形式一致：

μt=ρ a1kmaxa1ω,ΩF2,  a1=0.31,

但 Euler 的 ρ 与 μ 随状态改变，ACM 用 ρ0 和固定 μ。两套实现还各自对 k,ω,d,μt/μ 施加数值上下限，所以同一名义模型不保证逐面得到完全相同的 μt。[E6][A8]

SST 扩散与耗散的维度可作为核对点：

Euler: ∂tρk+∇⋅ρuk=∇⋅μ+σkμt∇k+Pkcons−β*ρkω,ACM: ∂tk+∇⋅uk=∇⋅​μ+σkμtρ0∇k+Pkcons/ρ0−β*kω.

Euler 的 ω 源项有 ρ 乘子，ACM 的相应源项无该乘子；交叉扩散同理。代码层面，Euler 对双方程源项提供破坏项的对角线性化近似，ACM 湍流输运使用分离的显式伪时间推进。[E6][E7][A8][A9]

# 四、面通量、边界与时间推进

## 4.1 对流与黏性面通量

Euler 的基本流场面通量处理密度、动量、能量的可压缩波系；RANS 变量作为随流对流的附加标量，数值通量使用法向流速及耗散特征值。声速进入基本流场的谱半径和时间步约束。ACM 使用人工可压缩性特征值处理四变量流场；其独立湍流场用局部 Rusanov 型标量通量：

unq=12unLqL+unRqR−maxunL,unRqR−qL.

两侧均有有限体积面梯度及湍流扩散，Euler 的湍流扩散通量用动力黏度系数，ACM 用除以 ρ0 后的运动扩散系数。Euler 还计算温度梯度和热传导；ACM 的四变量黏性通量只有前三个速度分量，压力/连续性分量的黏性通量为零。[E2][E8][A2][A7]

## 4.2 壁面和远场

对于 SST/Wilcox，Euler 在壁面构造 ρk=0，并以 ρωw=Cωμ/d2 构造镜像状态；ACM 构造 kw=0、ωw=Cων/d2，ν=μ/ρ0。两式在恒定密度下相互对应，当前默认 Cω=800。Euler 的等温壁还改变壁面温度和密度，进而改变 μ；ACM 的等温壁标签不引入能量方程。ACM 的湍流远场在入流给定配置值，在出流使用零法向梯度。[E9][A10]

## 4.3 BDF2 与求解器耦合

Euler 的 BDF2/变步长 BDF 双时间对象作用于整个守恒状态向量，因此选用 RANS 模型时，ρk,ρω 等与密度、动量和总能量处在同一时间积分对象和隐式系统中。RANS 源项提供对角线性化近似，但不意味着所有交叉导数均构成完整 Jacobian。[E7][E10]

ACM 的 BDF2 对流场使用物理时间质量矩阵 M=diag1,1,1,0；层流及全部四种 RANS 模型可以选择 BDF2DualTimeGMRES 或 BDF2DualTimeLUSGS。活跃原始变量各有两层物理历史：SA 为 ν，Wilcox/SST 为 k,ω，realizable k-epsilon 为 k,ϵ。未使用的 SA 第二分量置零，不参与正值检查和时间残差。首次物理步用后退欧拉，随后用

Dtxn+1=32xn+1−2xn+12xn−1Δt.

流场的 GMRES/LU-SGS 修正和湍流的正值限制 SSPRK3 伪时间子步交替推进，直到两个缺陷都满足容差，或达到内迭代上限。BDF2 模式当前不能从缺少两层历史的 VTK-HDF 文件重启。[A3][A9][A11]

# 五、对照时发现的具体实现差异与复核点

- SST 的 γ 混合存在源码差异。 Euler 的 SST 源项先算 gamma1、gamma2，随后写成 gammaC = gamma1 * F1 + gamma1 * (1 - F1)，因而实际恒为 gamma1；ACM 使用 gamma1 * F1 + gamma2 * (1 - F1)。这会使远壁 ω 生产项不同，值得单独核对是否为笔误。[E6][A8]

- SST 的负生产量限制存在源码差异。 Euler 先执行 PkTilde = max(PkTilde, verySmallReal)，下一句却以原始 Pk 做 min(Pk, upperLimit)，可能让前一句下限失效；ACM 的 limitedProduction 从非负 Pk 出发再取上限。故不能以“同一生产项限制器”概括当前两套程序。[E6][A8]

- 各向同性 k 应力的存放位置不同。 Euler 的双方程面通量显式加入 2ρk/3；ACM 必须把相应项吸收入修正压力才能与该推导等价。直接比较两程序输出的 Pressure 会混入 2ρk/3 差值。[E5][A1][A6]

- 扩展物理不同。 Euler 有总能量、可变物性、湍流热导率、可选 QCR、SA-DES/SST-DES 及反应组分路径；ACM 常密度实现没有对应的能量和组分方程。比较两程序时应固定 ρ,μ，关闭额外修正，并统一入口/壁面变量与无量纲尺度。[E2][E3][E6][A4]

- 运行链路验证不等于模型一致性验证。 当前 ACM 的短时 SST 圆柱 BDF2 运行记录显示两物理步可执行、湍流变量有限且为正，但内迭代报告 converged=0。这些记录不能用于判定两套 RANS 解在物理上相同或 BDF2 已达到二阶时间精度。[A12]

# 六、逐项复现对比的建议

先用两套程序的层流圆柱算例核对网格、速度、Reynolds 数、压力参考和边界定义；再选择同一闭合（建议 SST）、固定相同 ρ0、μ、入口 k,ω、壁面距离和 Cω。比较原始 k,ω、μt/μ、SST 的 F1/F2、局部源项和面扩散通量，再比较平均流。压力比较使用相同定义：Euler 热力学压力对 ACM 的 p*−2ρ0k/3。对非定常算例，应先使每个物理步的内迭代缺陷收敛，再做时间步与网格收敛比较。上述流程是后续验证方案，本文没有新运行跨求解器数值对比。

# 代码依据

下表中的路径均相对于仓库根目录。行号按 2026-10-08 当前工作树记录；源文件发生修改后应重新定位。

| 代号 | 文件和位置 | 支持的说明 |
| --- | --- | --- |
| E1 | src/Euler/Gas.hpp:300-345 | 守恒/原始状态、压力和总能量闭合 |
| E2 | src/Euler/Gas.hpp:1865-1955 | 动量应力、热传导和能量黏性通量 |
| E3 | src/Euler/EulerEvaluator_EvaluateDt.hxx:1196-1240 | 可变物性、μt、Cpμt/Prt |
| E4 | src/Euler/Euler.hpp:870-975 | 模型枚举及 5/6/7 变量状态 |
| E5 | src/Euler/EulerEvaluator_EvaluateDt.hxx:1570-1590 | 双方程通量中的各向同性 k 应力 |
| E6 | src/Euler/RANS_ke.hpp:498-743 | SST 涡黏度、扩散、源项及两处复核点 |
| E7 | src/Euler/EulerEvaluator_EvaluateDt.hxx:1836-1875 | RANS 源项及隐式近似 |
| E8 | src/Euler/EulerEvaluator_EvaluateDt.hxx:1557-1590 | RANS 标量对流通量 |
| E9 | src/Euler/EulerEvaluator_EvaluateDt.hxx:2625-2685 | 壁面热状态和 RANS 镜像状态 |
| E10 | src/Euler/EulerSolver.hxx:1868-1890 | 守恒状态的 BDF/双时间积分器 |
| A1 | src/ACM/ACM.cpp:132-158 | 四变量物理通量 |
| A2 | src/ACM/ACM.cpp:665-690 | 常密度速度黏性通量 |
| A3 | src/ACM/ACMSolver.hxx | BDF2 流场缺陷及各 RANS 模型交替推进 |
| A4 | src/ACM/ACMTurbulence.hpp:18-105 | 独立湍流场、模型及参数 |
| A5 | src/ACM/ACMSolver.hxx:142-160 | 面涡黏度回调耦合 |
| A6 | src/ACM/ACMSettings.hpp:24-76 | PhysicalP 压力存储名称 |
| A7 | src/ACM/ACMTurbulenceTransport.hxx:840-913 | 原始变量对流、扩散和源项残差 |
| A8 | src/ACM/ACMTurbulence.cpp:334-675 | 四种涡黏度、扩散及源项闭合 |
| A9 | src/ACM/ACMTurbulenceTransport.hxx | 按活跃变量管理物理历史和 BDF2 缺陷 |
| A10 | src/ACM/ACMTurbulence.cpp:686-739 | RANS 壁面、远场镜像状态 |
| A11 | src/ACM/ACM.cpp:979-994,1055-1062 | BDF2 模型选择与重启限制 |
| A12 | docs/solver-guide/acm_rans_bdf2_implementation_zh.md | 既有 ACM 短时圆柱运行记录和限制 |