# NCFV 串行/并行三类网格性能、内存与网格统计

三维等熵涡；物理时间 t=0 → t=2；生成时间 2026-09-14 01:07 CST

计算资源口径：IV10、IV20 使用 1 个 MPI 秩（串行）；IV40 使用 8 个 MPI 秩；IV80 使用 32 个 MPI 秩。每个 MPI 秩的 OMP/BLAS 线程数固定为 1。当前 NCFV 残差主循环未采用 OpenMP 并行，因此“8/32 线程”按 8/32 个单线程 MPI CPU 工作单元实现。

## 1. 数据来源与统计定义

每个网格均比较高效微分积分方法（EfficientDifferential）与传统高斯求积方法（TraditionalQuadrature），从 t=0 直接推进至 t=2；关闭 VTK、常规输出和重启 I/O。IV10/20 使用本轮单进程新结果；IV40 的 Hex8/Tet4 使用 8 MPI 新结果，Prism6 使用本次独立复测的 8 MPI 结果；IV80 复用已有 32 MPI 完整结果。

所有网格物理域均为 10×10×4，总体积为 400。平均网格尺寸定义为体积等效尺寸的算术平均：h̄ = (1/N) Σ Vᵢ^(1/3)。同时列出节点数和体单元数；“网格数量”在本报告中指体单元数。

## 2. 网格数量与平均尺寸

| 网格族 | 单元 | 网格 | 计算模式 | 物理域 | 节点数 | 体单元数 | 平均单元体积 | 平均尺寸 h̄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三⁠棱⁠柱 | P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠1⁠0 | 串⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 7⁠4⁠5 | 1⁠0⁠2⁠4 | 0⁠.⁠3⁠9⁠0⁠6⁠2⁠5 | 0⁠.⁠7⁠2⁠8⁠6⁠8⁠7 |
| 三⁠棱⁠柱 | P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠2⁠0 | 串⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 4⁠7⁠5⁠2 | 7⁠7⁠9⁠2 | 0⁠.⁠0⁠5⁠1⁠3⁠3⁠4⁠7 | 0⁠.⁠3⁠7⁠0⁠9⁠6⁠5 |
| 三⁠棱⁠柱 | P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠4⁠0 | 8⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 3⁠3⁠6⁠9⁠4 | 6⁠0⁠8⁠3⁠2 | 0⁠.⁠0⁠0⁠6⁠5⁠7⁠5⁠4⁠9 | 0⁠.⁠1⁠8⁠7⁠1⁠3⁠4 |
| 三⁠棱⁠柱 | P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 2⁠5⁠2⁠7⁠8⁠0 | 4⁠7⁠9⁠9⁠3⁠6 | 0⁠.⁠0⁠0⁠0⁠8⁠3⁠3⁠4⁠4⁠4 | 0⁠.⁠0⁠9⁠4⁠0⁠5⁠4 |
| 六⁠面⁠体 | H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠1⁠0 | 串⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 1⁠3⁠3⁠1 | 1⁠0⁠0⁠0 | 0⁠.⁠4 | 0⁠.⁠7⁠3⁠6⁠8⁠0⁠6 |
| 六⁠面⁠体 | H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠2⁠0 | 串⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 9⁠2⁠6⁠1 | 8⁠0⁠0⁠0 | 0⁠.⁠0⁠5 | 0⁠.⁠3⁠6⁠8⁠4⁠0⁠3 |
| 六⁠面⁠体 | H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠4⁠0 | 8⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 6⁠8⁠9⁠2⁠1 | 6⁠4⁠0⁠0⁠0 | 0⁠.⁠0⁠0⁠6⁠2⁠5 | 0⁠.⁠1⁠8⁠4⁠2⁠0⁠2 |
| 六⁠面⁠体 | H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 5⁠3⁠1⁠4⁠4⁠1 | 5⁠1⁠2⁠0⁠0⁠0 | 0⁠.⁠0⁠0⁠0⁠7⁠8⁠1⁠2⁠5 | 0⁠.⁠0⁠9⁠2⁠1⁠0⁠1 |
| 四⁠面⁠体 | T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠1⁠0 | 串⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 1⁠3⁠3⁠1 | 6⁠0⁠0⁠0 | 0⁠.⁠0⁠6⁠6⁠6⁠6⁠6⁠7 | 0⁠.⁠4⁠0⁠5⁠4⁠8⁠0 |
| 四⁠面⁠体 | T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠2⁠0 | 串⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 9⁠2⁠6⁠1 | 4⁠8⁠0⁠0⁠0 | 0⁠.⁠0⁠0⁠8⁠3⁠3⁠3⁠3⁠3 | 0⁠.⁠2⁠0⁠2⁠7⁠4⁠0 |
| 四⁠面⁠体 | T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠4⁠0 | 8⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 6⁠8⁠9⁠2⁠1 | 3⁠8⁠4⁠0⁠0⁠0 | 0⁠.⁠0⁠0⁠1⁠0⁠4⁠1⁠6⁠7 | 0⁠.⁠1⁠0⁠1⁠3⁠7⁠0 |
| 四⁠面⁠体 | T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 1⁠0⁠×⁠1⁠0⁠×⁠4 | 5⁠3⁠1⁠4⁠4⁠1 | 3⁠0⁠7⁠2⁠0⁠0⁠0 | 0⁠.⁠0⁠0⁠0⁠1⁠3⁠0⁠2⁠0⁠8 | 0⁠.⁠0⁠5⁠0⁠6⁠8⁠5 |

## 3. 从 t=0 推进至 t=2 的计算时间

| 单元 | 网格 | 计算模式 | 步数 高效/传统 | 初始化(s) 高效 | 初始化(s) 传统 | 推进(s) 高效 | 推进(s) 传统 | 算法加速比 传统/高效 | 总时间(s) 高效 | 总时间(s) 传统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠1⁠0 | 串⁠行 | 6⁠0⁠/⁠6⁠0 | 0⁠.⁠2⁠1⁠3 | 0⁠.⁠1⁠9⁠7 | 0⁠.⁠7⁠4⁠3 | 7⁠.⁠7⁠7⁠2 | 1⁠0⁠.⁠4⁠7 | 0⁠.⁠9⁠5⁠5 | 7⁠.⁠9⁠6⁠9 |
| P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠2⁠0 | 串⁠行 | 1⁠2⁠4⁠/⁠1⁠2⁠4 | 1⁠.⁠5⁠2⁠0 | 1⁠.⁠3⁠1⁠2 | 1⁠1⁠.⁠7⁠5 | 1⁠2⁠2⁠.⁠1⁠7 | 1⁠0⁠.⁠4⁠0 | 1⁠3⁠.⁠2⁠7 | 1⁠2⁠3⁠.⁠4⁠8 |
| P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠4⁠0 | 8⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 2⁠6⁠6⁠/⁠2⁠6⁠6 | 2⁠.⁠3⁠4⁠0 | 2⁠.⁠1⁠1⁠1 | 2⁠9⁠.⁠9⁠4 | 2⁠8⁠0⁠.⁠9⁠7 | 9⁠.⁠3⁠8 | 3⁠2⁠.⁠2⁠8 | 2⁠8⁠3⁠.⁠0⁠8 |
| P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 5⁠4⁠8⁠/⁠5⁠4⁠8 | 8⁠.⁠9⁠4⁠4 | 8⁠.⁠4⁠9⁠6 | 1⁠7⁠6⁠.⁠2⁠1 | 1⁠2⁠6⁠0⁠.⁠7⁠7 | 7⁠.⁠1⁠5 | 1⁠8⁠5⁠.⁠1⁠6 | 1⁠2⁠6⁠9⁠.⁠2⁠6 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠1⁠0 | 串⁠行 | 6⁠3⁠/⁠6⁠3 | 0⁠.⁠3⁠2⁠2 | 0⁠.⁠2⁠3⁠3 | 1⁠.⁠4⁠2⁠2 | 1⁠0⁠.⁠7⁠0 | 7⁠.⁠5⁠3 | 1⁠.⁠7⁠4⁠4 | 1⁠0⁠.⁠9⁠4 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠2⁠0 | 串⁠行 | 1⁠2⁠9⁠/⁠1⁠2⁠9 | 2⁠.⁠5⁠0⁠7 | 1⁠.⁠7⁠6⁠4 | 2⁠3⁠.⁠5⁠8 | 1⁠9⁠0⁠.⁠5⁠3 | 8⁠.⁠0⁠8 | 2⁠6⁠.⁠0⁠9 | 1⁠9⁠2⁠.⁠3⁠0 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠4⁠0 | 8⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 2⁠6⁠2⁠/⁠2⁠6⁠3 | 3⁠.⁠6⁠1⁠2 | 2⁠.⁠4⁠7⁠4 | 5⁠6⁠.⁠3⁠8 | 3⁠8⁠4⁠.⁠0⁠8 | 6⁠.⁠8⁠1 | 6⁠0⁠.⁠0⁠0 | 3⁠8⁠6⁠.⁠5⁠5 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 5⁠2⁠7⁠/⁠5⁠2⁠8 | 1⁠3⁠.⁠0⁠3 | 9⁠.⁠1⁠3⁠7 | 3⁠5⁠2⁠.⁠1⁠5 | 1⁠7⁠3⁠8⁠.⁠3⁠5 | 4⁠.⁠9⁠4 | 3⁠6⁠5⁠.⁠1⁠8 | 1⁠7⁠4⁠7⁠.⁠4⁠9 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠1⁠0 | 串⁠行 | 6⁠3⁠/⁠6⁠3 | 0⁠.⁠6⁠2⁠4 | 0⁠.⁠6⁠9⁠9 | 1⁠.⁠8⁠2⁠5 | 3⁠1⁠.⁠6⁠8 | 1⁠7⁠.⁠3⁠6 | 2⁠.⁠4⁠4⁠9 | 3⁠2⁠.⁠3⁠8 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠2⁠0 | 串⁠行 | 1⁠2⁠9⁠/⁠1⁠2⁠9 | 5⁠.⁠2⁠5⁠4 | 5⁠.⁠7⁠5⁠7 | 3⁠2⁠.⁠3⁠9 | 5⁠4⁠0⁠.⁠8⁠7 | 1⁠6⁠.⁠7⁠0 | 3⁠7⁠.⁠6⁠4 | 5⁠4⁠6⁠.⁠6⁠2 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠4⁠0 | 8⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 2⁠6⁠3⁠/⁠2⁠6⁠3 | 9⁠.⁠6⁠2⁠9 | 1⁠0⁠.⁠4⁠9 | 7⁠6⁠.⁠6⁠5 | 1⁠1⁠2⁠3⁠.⁠9⁠0 | 1⁠4⁠.⁠6⁠6 | 8⁠6⁠.⁠2⁠7 | 1⁠1⁠3⁠4⁠.⁠3⁠9 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 5⁠2⁠9⁠/⁠5⁠3⁠0 | 4⁠6⁠.⁠8⁠0 | 4⁠9⁠.⁠4⁠4 | 4⁠1⁠2⁠.⁠8⁠7 | 4⁠8⁠6⁠6⁠.⁠9⁠5 | 1⁠1⁠.⁠7⁠9 | 4⁠5⁠9⁠.⁠6⁠7 | 4⁠9⁠1⁠6⁠.⁠3⁠9 |

## 4. 内存需求

| 单元 | 网格 | 计算模式 | t=2 PSS(GiB) 高效 | t=2 PSS(GiB) 传统 | 节省(GiB) | 传统/高效 | 降低比例 | 单秩最大 VmHWM(MiB) 高效 | 单秩最大 VmHWM(MiB) 传统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠1⁠0 | 串⁠行 | 0⁠.⁠1⁠1⁠0 | 0⁠.⁠1⁠3⁠1 | 0⁠.⁠0⁠2⁠0 | 1⁠.⁠1⁠8 | 1⁠5⁠.⁠6⁠% | 1⁠7⁠5⁠.⁠8 | 1⁠9⁠6⁠.⁠6 |
| P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠2⁠0 | 串⁠行 | 0⁠.⁠1⁠8⁠8 | 0⁠.⁠3⁠3⁠7 | 0⁠.⁠1⁠4⁠9 | 1⁠.⁠7⁠9 | 4⁠4⁠.⁠1⁠% | 2⁠5⁠5⁠.⁠7 | 4⁠0⁠8⁠.⁠2 |
| P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠4⁠0 | 8⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 1⁠.⁠1⁠9⁠6 | 2⁠.⁠3⁠3⁠2 | 1⁠.⁠1⁠3⁠6 | 1⁠.⁠9⁠5 | 4⁠8⁠.⁠7⁠% | 3⁠0⁠6⁠.⁠1 | 4⁠6⁠7⁠.⁠9 |
| P⁠r⁠i⁠s⁠m⁠6 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 1⁠1⁠.⁠5⁠5⁠7 | 2⁠0⁠.⁠0⁠3⁠3 | 8⁠.⁠4⁠7⁠6 | 1⁠.⁠7⁠3 | 4⁠2⁠.⁠3⁠% | 8⁠1⁠8⁠.⁠7 | 1⁠1⁠1⁠5⁠.⁠9 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠1⁠0 | 串⁠行 | 0⁠.⁠1⁠1⁠9 | 0⁠.⁠1⁠4⁠4 | 0⁠.⁠0⁠2⁠4 | 1⁠.⁠2⁠0 | 1⁠6⁠.⁠7⁠% | 1⁠8⁠5⁠.⁠0 | 2⁠0⁠9⁠.⁠7 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠2⁠0 | 串⁠行 | 0⁠.⁠2⁠6⁠3 | 0⁠.⁠4⁠4⁠6 | 0⁠.⁠1⁠8⁠4 | 1⁠.⁠7⁠0 | 4⁠1⁠.⁠2⁠% | 3⁠3⁠1⁠.⁠7 | 5⁠1⁠9⁠.⁠9 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠4⁠0 | 8⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 1⁠.⁠9⁠0⁠0 | 3⁠.⁠3⁠2⁠8 | 1⁠.⁠4⁠2⁠8 | 1⁠.⁠7⁠5 | 4⁠2⁠.⁠9⁠% | 4⁠0⁠8⁠.⁠4 | 5⁠9⁠2⁠.⁠6 |
| H⁠e⁠x⁠8 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 2⁠0⁠.⁠2⁠4⁠7 | 3⁠1⁠.⁠0⁠2⁠0 | 1⁠0⁠.⁠7⁠7⁠4 | 1⁠.⁠5⁠3 | 3⁠4⁠.⁠7⁠% | 1⁠1⁠7⁠2⁠.⁠6 | 1⁠5⁠5⁠2⁠.⁠3 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠1⁠0 | 串⁠行 | 0⁠.⁠1⁠3⁠2 | 0⁠.⁠2⁠2⁠4 | 0⁠.⁠0⁠9⁠1 | 1⁠.⁠6⁠9 | 4⁠0⁠.⁠8⁠% | 1⁠9⁠8⁠.⁠4 | 2⁠9⁠2⁠.⁠0 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠2⁠0 | 串⁠行 | 0⁠.⁠3⁠6⁠3 | 1⁠.⁠0⁠8⁠3 | 0⁠.⁠7⁠2⁠0 | 2⁠.⁠9⁠8 | 6⁠6⁠.⁠5⁠% | 4⁠3⁠4⁠.⁠5 | 1⁠1⁠7⁠1⁠.⁠5 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠4⁠0 | 8⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 2⁠.⁠9⁠6⁠5 | 8⁠.⁠6⁠0⁠2 | 5⁠.⁠6⁠3⁠7 | 2⁠.⁠9⁠0 | 6⁠5⁠.⁠5⁠% | 7⁠4⁠3⁠.⁠1 | 1⁠4⁠9⁠7⁠.⁠0 |
| T⁠e⁠t⁠4 | I⁠V⁠8⁠0 | 3⁠2⁠ ⁠核⁠ ⁠M⁠P⁠I⁠ ⁠并⁠行 | 3⁠5⁠.⁠1⁠3⁠8 | 7⁠8⁠.⁠5⁠4⁠4 | 4⁠3⁠.⁠4⁠0⁠6 | 2⁠.⁠2⁠4 | 5⁠5⁠.⁠3⁠% | 3⁠9⁠5⁠7⁠.⁠4 | 5⁠0⁠0⁠5⁠.⁠6 |

内存口径：PSS 按共享页比例分摊，是多进程聚合内存的主指标；VmHWM 是单进程历史 RSS 峰值。不同 IV 使用的进程数不同，因此跨 IV 的聚合内存同时受到网格规模和 MPI 进程基线开销影响。

## 5. 结论与解释

- 在全部 12 个“同网格、同资源”配对中，算法推进加速比范围为：三棱柱 7.15–10.47 倍；六面体 4.94–8.08 倍；四面体 11.79–17.36 倍。

- 同一 IV 编号并不代表三类网格具有相同体单元数：Tet4 是对应 Hex8 的 6 倍；Prism6 使用原始非均匀三棱柱网格。因此跨单元类型的绝对时间应结合体单元数和 h̄ 一起解读。

- 本表的“算法加速比”比较同一网格上的传统/高效方法；由于 IV10/20 与 IV40/80 使用不同资源，不用跨 IV 的绝对时间计算并行加速效率。

每个新组合独立执行 1 次；复用组合均为生产 Solver::Run() 路径、t=0→2 的完整结果。报告保留初始化时间、时间推进时间和总时间三个口径。