# NCFV 传统算法与高效算法：推进至 t=2 的计算时间与内存占用对比

三维等熵涡 · 原始 IV 三棱柱网格（Prism6）· IV10 / IV20 / IV40 / IV80

测试口径：每个 MPI rank 固定为单线程（OMP/BLAS=1）。计时使用生产求解器 Solver::Run()，从 t=0 以 CFL=0.5 的 SSPRK3 真正推进至 t=2；每一物理步包含 3 次 RHS、状态更新和 CFL 步长选择。为排除文件系统影响，VTK、重启和诊断文件输出均关闭。下表“推进时间”不含初始化；PSS、RSS、HWM 均为该行所有 rank 的聚合值。IV10–IV40 使用 8 rank；为使 IV80 完整实测不超额订阅，IV80 使用 32 rank；每一行中两种算法的 MPI 数完全相同。

## 1. 实际推进计算时间

| 网格 | MPI rank | 原始节点 | 体单元 | 高效法 物理步数 | 传统法 物理步数 | 高效法 0→2 时间（s） | 传统法 0→2 时间（s） | 传统÷高效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV10 | 8 | 745 | 1,024 | 60 | 60 | 0.149 | 1.347 | 9.07× |
| IV20 | 8 | 4,752 | 7,792 | 124 | 124 | 1.878 | 17.995 | 9.58× |
| IV40 | 8 | 33,694 | 60,832 | 266 | 266 | 29.041 | 803.744 | 27.68× |
| IV80 | 32 | 252,780 | 479,936 | 548 | 548 | 176.211 | 1260.767 | 7.15× |

## 2. 初始化与端到端时间

| 网格 | 高效法 初始化（s） | 传统法 初始化（s） | 高效法 初始化+推进（s） | 传统法 初始化+推进（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV10 | 0.123 | 0.120 | 0.272 | 1.467 |
| IV20 | 0.341 | 0.347 | 2.219 | 18.343 |
| IV40 | 2.272 | 2.125 | 31.313 | 805.869 |
| IV80 | 8.944 | 8.496 | 185.155 | 1269.263 |

## 3. 内存占用（聚合 PSS）

| 网格 | 高效法：初始化后 PSS（GiB） | 传统法：初始化后 PSS（GiB） | 高效法：t=2 PSS（GiB） | 传统法：t=2 PSS（GiB） | t=2 PSS 节省 （GiB） | PSS 节省 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV10 | 0.364 | 0.385 | 0.365 | 0.386 | 0.021 | 5.40% |
| IV20 | 0.472 | 0.621 | 0.473 | 0.622 | 0.149 | 23.96% |
| IV40 | 1.196 | 2.331 | 1.197 | 2.258 | 1.061 | 47.00% |
| IV80 | 11.552 | 20.027 | 11.557 | 20.033 | 8.476 | 42.31% |

## 4. 推进过程内存监控

| 网格 | 高效法：初始化后→t=2 PSS 增量（MiB） | 传统法：初始化后→t=2 PSS 增量（MiB） | 高效法：t=2 聚合 HWM（GiB） | 传统法：t=2 聚合 HWM（GiB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV10 | 0.649 | 0.970 | 1.230 | 1.245 |
| IV20 | 0.904 | 1.153 | 1.350 | 1.480 |
| IV40 | 1.138 | -75.061 | 2.116 | 3.210 |
| IV80 | 5.654 | 5.886 | 17.739 | 26.264 |

说明：高效法与传统法依据各自空间离散的 CFL 谱半径选择步长，故个别网格的物理步数可相差 1；两者均精确到达 t=2。HWM 是每个 rank 在整个进程生命周期的峰值 RSS 之和；PSS 是结束时实际分摊物理内存，适合比较共享库页后的真实占用。

原始数据：/tmp/ncfv-t2-original-np8-20260913/*.json；生成日期：2026-09-13。